附件一：                     工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 工作内容 | 价格组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2路基路面及其他 |  |  |  |  |
|  | 机动车道 |  |  |  |  |
| 001 | 路床(槽）整形 机动车道 | m2 | 145148 | 放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压整平等相关工作。 | 1.主材（碎石、水泥稳定碎石等）由甲方提供，与完成本项内容的其它所有辅材均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |
| 002 | 碎石垫层 机动车道 | m2 | 145148 | 20cm厚级配碎石垫层，清底、备料、场内运输、 摊铺、洒水、找平、夯实等相关工作，满足设计及规范要求、不含碎石材料费。 |  |
| 003 | 4%水泥稳定碎(砾）石 机动车道 | m2 | 140730 | 清底、摊铺、洒水、养护等相关工作，满足设计及规范要求、不含水泥稳定碎石材料费。 |  |
| 004 | 5%水泥稳定碎(砾）石 机动车道 | m2 | 136618 | 清底、摊铺、洒水、养护等相关工作，满足设计及规范要求、不含水泥稳定碎石材料费。 |  |
|  | 辅道 |  |  |  |  |
| 005 | 路床(槽）整形 辅道 | m2 | 20956 | 放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压整平等相关工作。 | 1.主材（碎石、水泥稳定碎石等）由甲方提供，与完成本项内容的其它所有辅材均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |
| 006 | 碎石垫层 辅道 | m2 | 20956 | 20cm厚级配碎石垫层，清底、备料、场内运输、 摊铺、洒水、找平、夯实等相关工作，满足设计及规范要求、不含碎石材料费。 |  |
| 007 | 4%水泥稳定碎(砾）石 辅道 | m2 | 20387 | 清底、摊铺、洒水、养护等相关工作，满足设计及规范要求、不含水泥稳定碎石材料费。 |  |
| 008 | 5%水泥稳定碎(砾）石 辅道 | m2 | 19838 | 清底、摊铺、洒水、养护等相关工作，满足设计及规范要求、不含水泥稳定碎石材料费。 |  |
| 009 | 5%水泥稳定碎(砾）石 辅道 | m2 | 19073 | 清底、摊铺、洒水、养护等相关工作，满足设计及规范要求、不含水泥稳定碎石材料费。 |  |
|  | 非机动车道 |  |  |  |  |
| 010 | 路床(槽）整形 非机动车道 | m2 | 27295 | 放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压整平等相关工作。 | 1.主材（碎石、水泥稳定碎石等）由甲方提供，与完成本项内容的其它所有辅材均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |
| 011 | 碎石垫层 非机动车道 | m2 | 27295 | 15cm厚级配碎石垫层，清底、备料、场内运输、 摊铺、洒水、找平、夯实等相关工作，满足设计及规范要求、不含碎石材料费。 |  |
| 012 | 4%水泥稳定碎(砾）石 非机动车道 | m2 | 27295 | 清底、摊铺、洒水、养护等相关工作，满足设计及规范要求、不含水泥稳定碎石材料费。 |  |
| 013 | 5%水泥稳定碎(砾）石 非机动车道 | m2 | 27295 | 清底、摊铺、洒水、养护等相关工作，满足设计及规范要求、不含水泥稳定碎石材料费。 |  |
|  | 毛渣便道 |  |  |  |  |
| 014 | 便道 | m2 | 47139 | 50cm毛渣便道新建，清底、摊铺、洒水、养护等相关工作，满足设计及规范要求、不含毛渣材料费。 | 1.主材（毛渣等）由甲方提供，与完成本项内容的其它所有辅材均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |
|  | 深层软基处理 |  |  |  |  |
| 015 | 褥垫层 软基处理 | m3 | 2016 | 放样、掺料回填、整平、分层夯实、找平、清理杂物等相关工作，满足设计及规范要求、不含碎石材料费。 | 1.主材（碎石等）由甲方提供，与完成本项内容的其它所有辅材均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |
|  | 1.3边坡支护 |  |  |  |  |
|  | K10+480～K10+620段 |  |  |  |  |
| 016 | 机械挖石渣装车K10+480～K10+620段 | m3 | 644.96 | 挖石方、装车、清理机下余碴等相关工作。 | 1.与完成本项内容的所有设备进岀场、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。2.与完成本项内容的乙方所有人员（含操作手）及安全等辅助用工的费用包含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。4.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 017 | 石方外运 K10+480～K10+620段 | m3 | 644.96 | 石方装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 |  |
| 018 | 消纳费 K10+480～K10+620段 | m3 | 644.96 | 余土方、建筑垃圾拆除物等外运，含消纳费 |  |
|  | K12+520～K12+720段 |  |  |  |  |
| 019 | 机械挖石渣装车K12+520～K12+720段 | m3 | 1335.04 | 挖石方、装车、清理机下余碴等相关工作。 | 1.与完成本项内容的所有设备进岀场、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。2.与完成本项内容的乙方所有人员（含操作手）及安全等辅助用工的费用包含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。4.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 020 | 石方外运 K12+520～K12+720段 | m3 | 1335.04 | 石方装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 |  |
| 021 | 消纳费 K12+520～K12+720段 | m3 | 1335.04 | 余土方、建筑垃圾拆除物等外运，含消纳费 |  |
|  | 1.6现状村道保通路基路面 |  |  |  |  |
|  | 道路一 |  |  |  |  |
| 022 | 路床(槽）整形 道路一 | m2 | 1120 | 放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压整平等相关工作。 | 1.主材（碎石、水泥稳定碎石等）由甲方提供，与完成本项内容的其它所有辅材均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |
| 023 | 碎石垫层 道路一 | m2 | 1120 | 20cm厚级配碎石垫层，清底、备料、场内运输、 摊铺、洒水、找平、夯实等相关工作，满足设计及规范要求、不含碎石材料费。 |  |
| 024 | 5%水泥稳定碎(砾）石 道路一 | m2 | 1120 | 清底、摊铺、洒水、养护等相关工作，满足设计及规范要求、不含水泥稳定碎石材料费。 |  |
|  | 道路二 |  |  |  |  |
| 025 | 路床(槽）整形 道路二 | m2 | 1260 | 放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压整平等相关工作。 | 1.主材（碎石、水泥稳定碎石等）由甲方提供，与完成本项内容的其它所有辅材均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |
| 026 | 碎石垫层 道路二 | m2 | 1260 | 20cm厚级配碎石垫层，清底、备料、场内运输、 摊铺、洒水、找平、夯实等相关工作，满足设计及规范要求、不含碎石材料费。 |  |
| 027 | 4%水泥稳定碎(砾）石 道路二 | m2 | 1260 | 清底、摊铺、洒水、养护等相关工作，满足设计及规范要求、不含水泥稳定碎石材料费。 |  |
| 028 | 5%水泥稳定碎(砾）石 道路二 | m2 | 1260 | 清底、摊铺、洒水、养护等相关工作，满足设计及规范要求、不含水泥稳定碎石材料费。 |  |
|  | 道路三 |  |  |  |  |
| 029 | 路床(槽）整形 道路三 | m2 | 900 | 放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压整平等相关工作。 | 1.主材（碎石、水泥稳定碎石等）由甲方提供，与完成本项内容的其它所有辅材均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |
| 030 | 碎石垫层 道路三 | m2 | 900 | 20cm厚级配碎石垫层，清底、备料、场内运输、 摊铺、洒水、找平、夯实等相关工作，满足设计及规范要求、不含碎石材料费。 |  |
| 031 | 4%水泥稳定碎(砾）石 道路三 | m2 | 900 | 清底、摊铺、洒水、养护等相关工作，满足设计及规范要求、不含水泥稳定碎石材料费。 |  |
| 032 | 5%水泥稳定碎(砾）石 道路三 | m2 | 900 | 清底、摊铺、洒水、养护等相关工作，满足设计及规范要求、不含水泥稳定碎石材料费。 |  |
|  | 1.20电信工程 |  |  |  |  |
|  | 16线通信管群一 |  |  |  |  |
| 033 | 机械挖沟槽土方 通信管群一 | m3 | 6804 | 挖沟槽土方三类土,装车,清理机下余土等相关工作。 | 1.与完成本项内容的所有设备进岀场、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。2.与完成本项内容的乙方所有人员（含操作手）及安全等辅助用工的费用包含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。4.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 034 | 土方外运 通信管群一 | m3 | 2343.6 | 挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 |  |
| 035 | 回填方 通信管群一 | m3 | 4536 | 土方分层回填、碾压等相关工作，满足设计和规范要求、不含土资源材料费。 |  |
|  | 16线通信管群二 |  |  |  |  |
| 036 | 机械挖沟槽土方 通信管群二 | m3 | 2533.68 | 挖沟槽土方三类土,装车,清理机下余土等相关工作。 | 1.与完成本项内容的所有设备进岀场、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。2.与完成本项内容的乙方所有人员（含操作手）及安全等辅助用工的费用包含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。4.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 037 | 土方外运 通信管群二 | m3 | 720.36 | 挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 |  |
| 038 | 回填方 通信管群二 | m3 | 1821.6 | 土方分层回填、碾压等相关工作，满足设计和规范要求、不含土资源材料费。 |  |
|  | 8线电信分支管群 |  |  |  |  |
| 039 | 机械挖沟槽土方 电信分支管群 | m3 | 956.16 | 挖沟槽土方三类土,装车,清理机下余土等相关工作。 | 1.与完成本项内容的所有设备进岀场、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。2.与完成本项内容的乙方所有人员（含操作手）及安全等辅助用工的费用包含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。4.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 040 | 土方外运 电信分支管群 | m3 | 186.56 | 挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 |  |
| 041 | 回填方 电信分支管群 | m3 | 761.6 | 土方分层回填、碾压等相关工作，满足设计和规范要求，不含土资源材料费。 |  |
|  | 1.21电力工程 |  |  |  |  |
|  | 16电力管群一 |  |  |  |  |
| 042 | 机械挖沟槽土方 电力管群一 | m3 | 11541.42 | 挖沟槽土方三类土,装车,清理机下余土等相关工作。 | 1.与完成本项内容的所有设备进岀场、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。2.与完成本项内容的乙方所有人员（含操作手）及安全等辅助用工的费用包含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。4.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 043 | 土方外运 电力管群一 | m3 | 4733.55 | 挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 |  |
| 044 | 回填方 电力管群一 | m3 | 7035 | 土方分层回填、碾压等相关工作，满足设计和规范要求、不含土资源材料费。 |  |
|  | 16电力管群二 |  |  |  |  |
| 045 | 机械挖沟槽土方 电力管群二 | m3 | 4062.15 | 挖沟槽土方三类土,装车,清理机下余土等相关工作。 | 1.与完成本项内容的所有设备进岀场、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。2.与完成本项内容的乙方所有人员（含操作手）及安全等辅助用工的费用包含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。4.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 046 | 土方外运 电力管群二 | m3 | 1449.04 | 挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 |  |
| 047 | 回填方 电力管群二 | m3 | 2664.75 | 土方分层回填、碾压等相关工作，满足设计和规范要求、不含土资源材料费。 |  |
|  | 8线电力分支管群 |  |  |  |  |
| 048 | 机械挖沟槽土方 电力分支管群 | m3 | 1826.28 | 挖沟槽土方三类土,装车,清理机下余土等相关工作。 | 1.与完成本项内容的所有设备进岀场、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。2.与完成本项内容的乙方所有人员（含操作手）及安全等辅助用工的费用包含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。4.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 049 | 土方外运 电力分支管群 | m3 | 447.26 | 挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 |  |
| 050 | 回填方 电力分支管群 | m3 | 1375.6 | 土方分层回填、碾压等相关工作，满足设计和规范要求、不含土资源材料费。 |  |
|  | 电力井 |  |  |  |  |
| 051 | 机械挖一般土方 电力井 | m3 | 4158 | 挖基坑土方三类土、挖土深度:2m以内、内转等相关工作。 | 1.与完成本项内容的所有设备进岀场、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。2.与完成本项内容的乙方所有人员（含操作手）及安全等辅助用工的费用包含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。4.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 052 | 土方外运 电力井 | m3 | 2191.2 | 挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 |  |
| 053 | 回填土方 电力井 | m3 | 2112 | 土方分层回填、碾压等相关工作，满足设计和规范要求、不含土资源材料费。 |  |
|  | 电力接户井 |  |  |  |  |
| 054 | 机械挖一般土方 接户井 | m3 | 561.6 | 挖基坑土方三类土、挖土深度:2m以内、内转等相关工作。 | 1.与完成本项内容的所有设备进岀场、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。2.与完成本项内容的乙方所有人员（含操作手）及安全等辅助用工的费用包含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。4.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 055 | 土方外运 接户井 | m3 | 44.4 | 挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 |  |
| 056 | 回填土方 接户井 | m3 | 504 | 土方分层回填、碾压等相关工作，满足设计和规范要求、不含土资源材料费。 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 注 明：1.按甲方图纸要求进行施工，按图示尺寸以m³、㎡据实结算，以甲方负责人签认的工程量为准。上表单价应包括但不限于：租赁期间，所投入机械设备、燃油、水电费、液压油、附属油、其他维修保养费用、进出场费、利润、增值税（专票）税金等费用，外运弃土场消纳费、安全防护、保险费、作业质量缺陷修复、操作人员工资、现场食宿、人身意外险、环保、治安管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。土石方外运弃土场由乙方寻找符合甲方及本工程建设方要求的弃土场，并办理相关审批许可，外弃运距考虑7km，内转运距考虑1km，超出运距费用另行协商签订补充协议。土、毛渣、碎石、水泥稳定碎石等主材由甲方提供。乙方按甲方施工进度要求准备相应施工机械设备，机械设备投入最低要求详见设备表附件。 2.最终结算单价=除税单价*（1+税率），除税单价在合同履行期间不因任何原因进行调整，税率只根据国家税收政策进行调整。 3.上述数量为暂定量，甲方可根据实际需要进行数量增减。 |  |  |  |  |  |

附件二：             最低投入设备清单

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 挖斗≥1m³ | 10 |
| 2 | 推土机 | 不小于75kw | 8 |
| 3 | 自卸汽车 | 箱体容量≥10m³ | 8 |
| 4 | 洒水车 | 箱体容量≥10m³ | 2 |
| 5 | 吊车 | 25t | 1 |
| 6 | 钢轮/轮胎压路机 | / | 4 |
| 7 | 轮胎式装载机 | 斗容量≥1.5m³ | 6 |
| 8 | 电动夯实机 | 夯击能量不小于250Nm | 1 |
| 9 | 平地机 | ≥90kw | 4 |
| 10 | 摊铺机 | 12t | 2 |
| 注明：以上设备种类及数量为施工时为满足现场施工进度的最低投入要求，乙方应根据甲方要求随时增加设备种类和数量。 |  |  |  |

附件三、

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月               日

经营期限：

姓    名：        性别：       年龄：        职务：

系                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                           (盖章)

日  期：          年         月        日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义领取         (招标项目名称)招标文件。代理人在该项目招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关行政及法律责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

投  标  人：                    (公章)

法定代表人：              (签字或盖章)

身份证号：

委托代理人：                    (签字)

身份证号：

日      期：       年       月       日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

委托代理人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |