附件一、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 除税单价 | 含税单价 | 除税总价 | 含税总价 | 税率 | 计量规则 | 工作内容 | 价格组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 永久支护桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泥浆护壁成孔灌注桩φ0.8m（冲击钻） | m3 | 725.87 |  |  |  |  |  | 桩长按设计系梁（或承台）底高程-设计桩底高程计算，以“m³”计量 | 1.混凝土材料及用量按图纸要求；桩位清理、桩中心点位的维护及护桩的设置与维护。2.桩位范围内整平操作平台。3.钢护筒制作及埋设。4.泥浆池制作及拆除，配置相应泥浆。5.成孔、清孔、钢筋笼安装。6.混凝土灌注及养护。7.与成孔、灌注、配合桩检等相关的其他辅助工作。8.钻渣及泥浆的清理、弃运消纳等。 | 1.甲方提供施工便道及桩基施工平台，乙方将钻渣及泥浆弃运及消纳并达到环保要求；2.混凝土等主材与完成本项内容的其他辅助材料如电费、泥浆制作材料、钢护筒及养护材料等费用均由乙方承担；3.与完成本项内容的所有成孔、灌注等必需的桩机、震捣设备、导流、泥浆制作、抽排水、混凝土泵送等设备费用及燃油等费用由乙方承担。4.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
| 2 | 钢筋笼制安 | t | 127.176 |  |  |  |  |  | 钢筋笼根据图纸所示及钢筋表（不包括固定、定位架立钢筋）所列，以“t”计量 | 1.钢筋材料及用量按照图纸；钢筋除锈、调直等；钢筋笼制作、定位筋制安装，钢筋笼连接，吊装，就位；含材料场内运输，成品运至施工部位。4.成品保护，直至后续工序完成。5.其他相关的辅助工作。 | 1.钢筋主材与完成本项内容的其他所有辅材（如焊料、绑扎材料、连接套筒等）费用均由乙方承担；2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备（如吊车）、设备进出场等所有设备费用及相关的电力、燃油等费用由乙方承担；3.乙方承担所有费用均包含在单价中。4.工程量核定：吊筋、定位筋不予计量。 |
| 3 | 桩头破除及外弃φ0.8m | m3 | 84.4 |  |  |  |  |  | 以“m³”计量 | 破除混凝土桩头，破除后标高满足设计标高要求，将桩头外弃 | 1.桩头破除及外弃、消纳等所有费用均包含在单价中； |
|  | 临时支护桩（钻孔灌注桩+钢格构柱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 泥浆护壁成孔灌注桩φ1m（冲击钻） | m3 | 39.25 |  |  |  |  |  | 桩长按设计系梁（或承台）底高程-设计桩底高程计算，以“m³”计量 | 1.混凝土材料及用量按图纸要求；桩位清理、桩中心点位的维护及护桩的设置与维护。2.桩位范围内整平操作平台。3.钢护筒制作及埋设。4.泥浆池制作及拆除，配置相应泥浆。5.成孔、清孔、钢筋笼安装。6.混凝土灌注及养护。7.与成孔、灌注、配合桩检等相关的其他辅助工作。8.钻渣及泥浆的清理、弃运消纳等。 | 1.甲方提供施工便道及桩基施工平台，乙方将钻渣及泥浆弃运及消纳并达到环保要求；2.混凝土等主材与完成本项内容的其他辅助材料如电费、泥浆制作材料、钢护筒及养护材料等费用均由乙方承担；3.与完成本项内容的所有成孔、灌注等必需的桩机、震捣设备、导流、泥浆制作、抽排水、混凝土泵送等设备费用及燃油等费用由乙方承担。4.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
| 5 | 钢筋笼制安 | t | 3.88 |  |  |  |  |  | 钢筋笼根据图纸所示及钢筋表（不包括固定、定位架立钢筋）所列，以“t”计量 | 1.钢筋材料及用量按照图纸；钢筋除锈、调直等；钢筋笼制作、定位筋制安装，钢筋笼连接，吊装，就位；含材料场内运输，成品运至施工部位。4.成品保护，直至后续工序完成。5.其他相关的辅助工作。 | 1.钢筋主材与完成本项内容的其他所有辅材（如焊料、绑扎材料、连接套筒等）费用均由乙方承担；2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备（如吊车）、设备进出场等所有设备费用及相关的电力、燃油等费用由乙方承担；3.乙方承担所有费用均包含在单价中。4.工程量核定：吊筋、定位筋不予计量。 |
| 6 | 桩头破除及外弃φ1m | m3 | 7.85 |  |  |  |  |  | 以“m³”计量 | 破除混凝土桩头，破除后标高满足设计标高要求，将桩头外弃 | 1.桩头破除及外弃、消纳等所有费用均包含在单价中； |
| 7 | 格构柱 | t | 14.64 |  |  |  |  |  | 以“t”计量 | 1.材料准备2.格构柱按设计图纸制作安装，吊装，就位。3.运输：含材料场内运输，成品运至施工部位。4.成品保护，直至后续工序完成。5.其他相关的辅助工作。（含残值回收） | 1.格构柱主材与完成本项内容的其他所有辅材（如焊料等）费用均由乙方承担；2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备（如吊车）、设备进出场等所有设备费用及相关的电力、燃油等费用由乙方承担；3.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
|  | 高压旋喷桩（止水帷幕） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 高压水泥旋喷桩（实桩） | m | 756 |  |  |  |  |  | 以“m”计量 | 1.桩基就位，水泥浆制作，双管高压旋喷施工；2.水泥强度≥42.5mpa,每立方米被加固土体中水泥掺量≥630kg；3.符合设计及甲方要求。 | 1.水泥主材与完成本项内容的其他所有辅材（水、电、外加剂等）费用均由乙方承担；2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备（如钻机）、设备进出场等所有设备费用及相关的电力、燃油等费用由乙方承担；3.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
|  | 联系梁土方、桩间土方、临时立柱回填砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 人工挖一般土方（冠梁、系梁） | m3 | 37.27 |  |  |  |  |  | 以“m³”计量 | 1.人工挖土方，符合设计及甲方要求 | 1.与完成本项工作内容有关的所有费用均包含在单价中； |
| 10 | 机械挖一般土方（冠梁、系梁） | m3 | 335.47 |  |  |  |  |  | 以“m³”计量 | 1.机械挖土方，符合设计及甲方要求 |  |
| 11 | 人工挖一般土方（桩间） | m3 | 17.01 |  |  |  |  |  | 以“m³”计量 | 1.人工挖土方，符合设计及甲方要求 |  |
| 12 | 机械挖一般土方（桩间） | m3 | 153.11 |  |  |  |  |  | 以“m³”计量 | 1.机械挖土方，符合设计及甲方要求 |  |
| 13 | 土方外运及消纳 | m3 | 1274.62 |  |  |  |  |  | 以“m³”计量 | 1.土方外运，符合甲方要求 | 1.桩头破除及外弃、消纳等所有费用均包含在单价中； |
| 14 | 临时立柱回填中粗砂 | m3 | 47.89 |  |  |  |  |  | 以“m³”计量 | 1.中粗砂回填，符合设计及甲方要求 | 1.中粗砂主材与完成本项内容的其他所有辅材费用均由乙方承担；2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进出场等所有设备费用及相关的电力、燃油等费用由乙方承担；3.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
|  | 冠梁、支撑梁、系梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 混凝土基础梁 | m3 | 372.75 |  |  |  |  |  | 以“m³”计量 | 1.基础梁：1m*1m冠梁，0.8m*0.8m支撑梁，0.6m*0.6m系梁；混凝土施工按设计图纸，支模、浇筑、振捣及养护及其他相关辅助工作，符合设计及甲方要求 | 1.商品混凝土等主材与完成本项内容的其他所有辅材（水、电、模板、脱模剂等）费用均由乙方承担；2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进出场等所有设备费用及相关的电力、燃油等费用由乙方承担；3.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
| 16 | 现浇构件钢筋 | t | 63.801 |  |  |  |  |  | 以“t”计量 | 1.钢筋材料及用量按设计图纸，钢筋除锈、调直；钢筋制作安装，就位；含材料场内运输。 | 1.钢筋主材与完成本项内容的其他所有辅材（电等）费用均由乙方承担；2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进出场等所有设备费用及相关的电力、燃油等费用由乙方承担；3.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
|  | 围护桩挂网喷砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 喷射混凝土10cm厚C20砼 | m2 | 867.66 |  |  |  |  |  | 以㎡”计量 | 1.10cm厚C20喷射混凝土施工，符合设计及甲方要求 | 1.商品混凝土等主材与完成本项内容的其他所有辅材（水、电等）费用均由乙方承担；2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进出场等所有设备费用及相关的电力、燃油等费用由乙方承担；3.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
| 18 | 土钉∅16（含植筋） | t | 0.364 |  |  |  |  |  | 以“t”计量 | 1.∅16土钉制作安装；钻孔植筋；符合设计及甲方要求 | 1.土钉主材与完成本项内容的其他所有辅材（植筋胶、电等）费用均由乙方承担；2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进出场等所有设备费用及相关的电力、燃油等费用由乙方承担；3.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
| 19 | 钢筋网片 | t | 3.309 |  |  |  |  |  | 以“t”计量 | 1.钢筋网片焊接制作安装；含材料场内运输；材料型号及用量用量符合设计及甲方要求 | 1.钢筋主材与完成本项内容的其他所有辅材（焊条、电等）费用均由乙方承担；2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进出场等所有设备费用及相关的电力、燃油等费用由乙方承担；3.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
|  | 边坡挂网喷砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 喷射混凝土10cm厚C20砼 | m2 | 721.8 |  |  |  |  |  | 以㎡”计量 | 1.10cm厚C20喷射混凝土施工，符合设计及甲方要求 | 1.商品混凝土等主材与完成本项内容的其他所有辅材（水、电等）费用均由乙方承担；2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进出场等所有设备费用及相关的电力、燃油等费用由乙方承担；3.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
| 21 | 土钉∅16 | t | 0.696 |  |  |  |  |  | 以“t”计量 | 1.∅16土钉制作安装；符合设计及甲方要求 | 1.土钉主材与完成本项内容的其他所有辅材（电等）费用均由乙方承担；2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进出场等所有设备费用及相关的电力、燃油等费用由乙方承担；3.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
| 22 | 钢筋网片 | t | 4.782 |  |  |  |  |  | 以“t”计量 | 1.钢筋网片焊接制作安装；含材料场内运输；材料型号及用量用量符合设计及甲方要求 | 1.钢筋主材与完成本项内容的其他所有辅材（焊条、电等）费用均由乙方承担；2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进出场等所有设备费用及相关的电力、燃油等费用由乙方承担；3.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 钢柱拆除 | t | 9.06 |  |  |  |  |  | 以“t”计量 | 1.钢柱拆除，符合设计及甲方要求 | 1.与完成本项内容有关的所有设备费用及相关的电力、燃油等费用由乙方承担；2.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
| 24 | 拆除混凝土结构并外弃 | m3 | 20.26 |  |  |  |  |  | 以m³”计量 | 1.混凝土结构人工拆除并外弃，符合设计及甲方要求 | 1.与完成本项内容有关的所有设备费用及相关的电力、燃油、消纳费等费用由乙方承担；2.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
| 25 | 拆除混凝土结构并外弃 | m3 | 182.37 |  |  |  |  |  | 以m³”计量 | 1.混凝土结构机械拆除并外弃，符合设计及甲方要求 | 1.与完成本项内容有关的所有设备费用及相关的电力、燃油、消纳费等费用由乙方承担；2.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
| 26 | 混凝土构件拆除并外弃 | m3 | 170.12 |  |  |  |  |  | 以m³”计量 | 1.混凝土结构机械拆除并外弃，符合设计及甲方要求 | 1.与完成本项内容有关的所有设备费用及相关的电力、燃油、消纳费等费用由乙方承担；2.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.本工程量清单中的工程量均为暂估量，结算时以甲方确认的、实际施工完成的工程量为准； 2.箱涵基坑支护施工中不分桩深、地质条件、岩石类别、入岩深度等因素，均执行本清单中的单价； 3.实际施工应采用冲击钻施工，如施工方式改变，甲乙双方需签订补充协议，重新定价。 4.与完成本清单工作内容的所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用，与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等费用及由乙方承担的所有费用均包含在单价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |