附件一、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同数量 | 工作内容 | 价格组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通标线 |  |  |  |  |
| 1 | 热熔性标线 | m2 | 6881.3 | 1.纵向标线,热熔涂料,清扫路面、定位放线、涂料制备、涂敷、漆划、养护等所有工作，满足设计及规范要求。 | 1.与完成本项内容的所有材料（如油漆、涂料等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 2 | 横向人行道标线 | m2 | 3065.3 | 1.横向标线,热熔涂料,清扫路面、定位放线、涂料制备、涂敷、漆划、养护 |  |
| 3 | 导向箭头、零星标线 | m2 | 832.13 | 1.文字、字符，图形标记，热熔涂料,清扫路面、定位放线、涂料制备、涂敷、漆划、养护 |  |
|  | 预埋管线、接线井 |  |  |  |  |
| 4 | 配管 | m | 11374 | 1.PVC管D110，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 | 1.与完成本项内容的所有材料（如配管、井盖、级配砂石、砂砾、细砂、碎石及混凝土等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 5 | 配管 | m | 4238 | 1.镀锌钢管D85，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 6 | 交通接线井 | 座 | 344 | 1.混凝土砖砌，混凝土捣固、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座、爬梯安装、材料运输 |  |
| 7 | 人工挖基坑土方 | m3 | 5768 | 1.人工挖土方，满足施工规范及设计要求 |  |
| 8 | 土方人工装车 | m3 | 817.25 | 1.土方人工装车，满足施工规范及设计要求 |  |
| 9 | 土方外运 | m3 | 817.25 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 10 | 回填土方 | m3 | 4305 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 11 | 回填砂 | m3 | 1146 | 1.回填砂、平整、夯实 |  |
| 12 | 回填碎石 | m3 | 318 | 1.回填碎石、平整、夯实 |  |
| 13 | 砼包管 | m3 | 133 | 1.C20混凝土包管浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
|  | 5×2.5M双悬臂式标志牌 |  |  |  |  |
| 14 | 双悬臂式交通标志杆 | 根 | 1 | 1.类型：交通标志A 2.材质：Q235-B钢 3.规格尺寸：钢管立柱Φ450*12*7940，钢管横梁4根Φ245*8*5530，2根Φ245*8*660 4.油漆品种：杆件热镀锌防腐处理，镀锌量600g/m2，其表面白色喷塑处理 5.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如双悬臂式交通标志杆、标志板、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 15 | 标志板 | 块 | 2 | 1.部位：双悬臂 2.材质、规格尺寸：标志牌材料为2024、T4状态硬铝合金板、5000*2500*3mm 3.板面反光膜等级:采用大角度反光膜（微棱镜型）,GBT18833-2012中的V类 4.现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整 |  |
| 16 | 混凝土基础 | m3 | 13.3 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 17 | 承台模板 | m2 | 16.8 | 1.承台模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 18 | 混凝土垫层 | m3 | 1.4 | 1.C15混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 19 | 垫层模板 | m2 | 1.54 | 1.垫层模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 20 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.015 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 21 | 现浇构件钢筋：HRB400 φ12 | t | 0.192 | 1.HRB400 直径φ12钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 22 | 挖基坑土方 | m3 | 35.6 | 1.挖三类土，装车，清理机下余土，工作面内排水，清理边坡等相关工作，满足施工规范及设计要求 |  |
| 23 | 土方人工装车 | m3 | 14.7 | 1.土方人工装车，满足施工规范及设计要求 |  |
| 24 | 土方外运 | m3 | 14.7 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 25 | 回填土方 | m3 | 20.9 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 26 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 0.3 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
|  | 5×2.5M单悬臂式标志牌 |  |  |  |  |
| 27 | 标杆 | 根 | 38 | 1.类型：交通标志B 2.材质：Q235-B钢 3.规格尺寸：钢管立柱Φ426*11*8045，钢管横梁2根Φ245*8*6530，Φ245*8*156、Φ245*8*176mm各两根 4.油漆品种：杆件热镀锌防腐处理，镀锌量600g/m2，其表面白色喷塑处理 5.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如标杆、标志板、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 28 | 标志板 | 块 | 38 | 1.部位：单悬臂 2.材质、规格尺寸：标志牌材料为2024、T4状态硬铝合金板、5000*2500*3mm 3.板面反光膜等级:采用大角度反光膜（微棱镜型）,GBT18833-2012中的V类 4.现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整 |  |
| 29 | 混凝土垫层 | m3 | 25.54 | 1.C15混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 30 | 垫层模板 | m2 | 39.52 | 1.垫层模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 31 | 混凝土基础 | m3 | 240.16 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 32 | 承台模板 | m2 | 448.4 | 1.承台模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 33 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.532 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 34 | 现浇构件钢筋：HRB400 φ12 | t | 4.67 | 1.HRB400 直径φ12钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 35 | 挖基坑土方 | m3 | 736.44 | 1.挖三类土，装车，清理机下余土，工作面内排水，清理边坡等相关工作，满足施工规范及设计要求 |  |
| 36 | 土方装车 | m3 | 265.7 | 1.铲土装车,修理边坡,清理机下余土，满足施工规范及设计要求 |  |
| 37 | 土方外运 | m3 | 265.7 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 38 | 回填土方 | m3 | 470.74 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 39 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 11.4 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
|  | △0.9M独立柱式交通标志牌 |  |  |  |  |
| 40 | 标杆 | 根 | 8 | 1.类型：交通标志C(三角900独柱式交通标志杆) 2.材质：Q235-B钢 3.规格尺寸：钢管立柱Φ73*43*3417，其余详图纸 4.油漆品种：杆件热镀锌防腐处理，镀锌量600g/m2，并进行喷塑处理 5.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如标杆、标志板、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 41 | 标志板 | 块 | 8 | 1.部位：三角900交通标志杆 2.材质、规格尺寸：标志牌材料为2024、T4状态硬铝合金板、5000*2500*3mm 3.板面反光膜等级:采用大角度反光膜（微棱镜型），GBT18833-2012中的V类 4.现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整 |  |
| 42 | 垫层 | m3 | 0.67 | 1.100厚碎石，碎石装运、找平等 2.满足施工需求及质量要求 |  |
| 43 | 混凝土基础 | m3 | 4 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 44 | 承台模板 | m2 | 19.2 | 1.承台模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 45 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.006 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 46 | 挖基坑土方 | m3 | 22.46 | 1.挖三类土，装车，清理机下余土，工作面内排水，清理边坡等相关工作，满足施工规范及设计要求 |  |
| 47 | 土方人工装车 | m3 | 4.67 | 1.土方人工装车，满足施工规范及设计要求 |  |
| 48 | 土方外运 | m3 | 4.67 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 49 | 回填土方 | m3 | 17.79 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 50 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 2.4 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
|  | □0.8M独立柱式交通标志牌 |  |  |  |  |
| 51 | 标杆 | 根 | 15 | 1.类型：交通标志D(独柱式交通标志杆) 2.材质：Q235-B钢 3.规格尺寸：钢管立柱Φ73*43*3488，其余详图纸 4.油漆品种：杆件热镀锌防腐处理，镀锌量600g/m2，并进行喷塑处理 5.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如标杆、标志板、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 52 | 标志板 | 块 | 15 | 1.部位：交通标志杆 2.材质、规格尺寸：标志牌材料为2024、T4状态硬铝合金板、800*800*3mm 3.板面反光膜等级:采用大角度反光膜（微棱镜型），GBT18833-2012中的V类 4.现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整 |  |
| 53 | 垫层 | m3 | 1.26 | 1.100厚碎石，碎石装运、找平等 2.满足施工需求及质量要求 |  |
| 54 | 混凝土基础 | m3 | 7.5 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 55 | 承台模板 | m2 | 36 | 1.承台模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 56 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.014 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 57 | 挖基坑土方 | m3 | 42.12 | 1.挖三类土，装车，清理机下余土，工作面内排水，清理边坡等相关工作，满足施工规范及设计要求 |  |
| 58 | 土方人工装车 | m3 | 8.76 | 1.土方人工装车，满足施工规范及设计要求 |  |
| 59 | 土方外运 | m3 | 8.76 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 60 | 回填土方 | m3 | 33.36 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 61 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 4.5 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
|  | 圆0.8M独立柱式交通标志牌 |  |  |  |  |
| 62 | 标杆 | 根 | 116 | 1.类型：交通标志(独柱式交通标志杆) 2.材质：Q235-B钢 3.规格尺寸：钢管立柱Φ73*43*3488，其余详图纸 4.油漆品种：杆件热镀锌防腐处理，镀锌量600g/m2，并进行喷塑处理 5.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如标杆、标志板、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 63 | 标志板 | 块 | 116 | 1.部位：交通标志牌 2.材质、规格尺寸：标志牌材料为2024、T4状态硬铝合金板、φ800*3MM 3.板面反光膜等级：采用大角度反光膜（微棱镜型），GBT18833-2012中的V类 4.现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整 |  |
| 64 | 垫层 | m3 | 9.74 | 1.100厚碎石，碎石装运、找平等 2.满足施工需求及质量要求 |  |
| 65 | 混凝土基础 | m3 | 58 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 66 | 承台模板 | m2 | 278.4 | 1.承台模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 67 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.081 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 68 | 挖基坑土方 | m3 | 325.73 | 1.挖三类土，装车，清理机下余土，工作面内排水，清理边坡等相关工作，满足施工规范及设计要求 |  |
| 69 | 土方人工装车 | m3 | 67.74 | 1.土方人工装车，满足施工规范及设计要求 |  |
| 70 | 土方外运 | m3 | 67.74 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 71 | 回填土方 | m3 | 257.99 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 72 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 34.8 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
|  | 13M双柱式限高架 |  |  |  |  |
| 73 | 限高架 | 根 | 1 | 1.类型：13M双柱式限高架 2.规格尺寸：钢管立柱Φ402*16*2430，Φ402*16*1550,钢管横梁Φ402*16*11800 3.制作前钢材表面进行除锈处理，杆件结构采用热镀锌防腐处理，表面喷涂银色调和漆，镀锌量600g/m2，并进行喷塑处理 4.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如限高架、标志板、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 74 | 标志板 | 块 | 1 | 1.类型：限高标志牌 2.材质：铝合金板 3.板面贴反光膜 4.规格尺寸：φ800 5.现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整 |  |
| 75 | 混凝土垫层 | m3 | 1.26 | 1.C15混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 76 | 垫层模板 | m2 | 1.08 | 1.垫层模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 77 | 混凝土基础 | m3 | 15.75 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 78 | 承台模板 | m2 | 15 | 1.承台模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 79 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.018 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 80 | 现浇构件钢筋：HRB400 φ12 | t | 0.127 | 1.HRB400 直径φ12钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 81 | 挖基坑土方 | m3 | 40.15 | 1.挖三类土，装车，清理机下余土，工作面内排水，清理边坡等相关工作，满足施工规范及设计要求 |  |
| 82 | 土方装车 | m3 | 16.84 | 1.铲土装车,修理边坡,清理机下余土，满足施工规范及设计要求 |  |
| 83 | 土方外运 | m3 | 16.84 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 84 | 回填土方 | m3 | 23.31 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 85 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 0.3 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
|  | 信号机 |  |  |  |  |
| 86 | 信号机 | 台 | 13 | 1.交通控制信号机（含软件），就位、安装、固定、接线、调试 2.满足施工规范及设计要求 | 1.与完成本项内容的所有材料（如信号机、落地式控制箱、混凝土、模板等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 87 | 落地式控制箱 | 台 | 13 | 1.落地式信号机箱，箱体安装、接线、接地、平衡分路负载、销链加油润滑 2.满足施工规范及设计要求 |  |
| 88 | 混凝土基础 | m3 | 5.62 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
|  | 信号灯 |  |  |  |  |
| 89 | 信号灯 | 套 | 57 | 1.车行信号灯（箭头），现场拼装、安装、调整、固定、接线、初步调式 2.其他：详见设计及规范要求 | 1.与完成本项内容的所有材料（如信号灯、计时器、表示器等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 90 | 信号灯 | 套 | 22 | 1.车行信号灯（满屏），现场拼装、安装、调整、固定、接线、初步调式 2.其他：详见设计及规范要求 |  |
| 91 | 信号灯 | 套 | 124 | 1.人行信号灯，现场拼装、安装、调整、固定、接线、初步调式 2.其他：详见设计及规范要求 |  |
| 92 | 计时器、表示器 | 架 | 70 | 1.人行信号灯，规格型号：600mm*800mm，现场拼装、安装、调整、固定、接线、初步调式 2.其他：详见设计及规范要求 |  |
|  | 3.5M独柱式信号灯杆 |  |  |  |  |
| 93 | 灯杆 | 根 | 66 | 1.类型：独柱式信号灯杆 2.材质：Q235-B钢 3.规格尺寸：钢管立柱Φ140*6*3784，其余详图纸 4.油漆品种：杆件热镀锌防腐处理，镀锌量600g/m2，并进行喷塑处理 5.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如灯杆、配管、警示盖帽、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条、地脚螺栓等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 94 | 配管 | m | 174.9 | 1.硬塑料管，DN150，埋地，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 95 | 配管 | m | 198 | 1.电线管，TC50，暗配配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 96 | 垫层 | m3 | 7.99 | 1.100厚碎石，碎石装运、找平等 2.满足施工需求及质量要求 |  |
| 97 | 混凝土基础 | m3 | 64.15 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 98 | 基础模板 | m2 | 285.12 | 1.基础模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 99 | 高强螺栓 | t | 1.327 | 1.交通标志牌地脚螺栓，螺栓定位,预埋安装,焊接固定 |  |
| 100 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.053 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 101 | 人工挖基坑土方 | m3 | 320.76 | 1.人工挖土方，满足施工规范及设计要求 |  |
| 102 | 土方人工装车 | m3 | 88.7 | 1.土方人工装车，满足施工规范及设计要求 |  |
| 103 | 土方外运 | m3 | 88.7 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 104 | 回填土方 | m3 | 232.06 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 105 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 3.3 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 106 | 警示盖帽 | 根 | 66 | 1.警示盖帽安装，挖土、安装固定、浇筑、捣固及养护 |  |
|  | 5.5M独柱式信号灯杆 |  |  |  |  |
| 107 | 灯杆 | 根 | 13 | 1.类型：独柱式信号灯杆 2.材质：Q235-B钢 3.规格尺寸：钢管立柱Φ140*6*5784，其余详图纸 4.油漆品种：杆件热镀锌防腐处理，镀锌量600g/m2，并进行喷塑处理 5.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如灯杆、配管、警示盖帽、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条、地脚螺栓等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 108 | 垫层 | m3 | 1.87 | 1.100厚碎石，碎石装运、找平等 2.满足施工需求及质量要求 |  |
| 109 | 混凝土基础 | m3 | 1.87 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 110 | 基础模板 | m2 | 62.4 | 1.基础模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 111 | 配管 | m | 34.45 | 1.硬塑料管，DN150，埋地，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 112 | 配管 | m | 39 | 1.电线管，TC50，暗配 |  |
|  |  |  |  | 配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 113 | 高强螺栓 | t | 0.261 | 1.交通标志牌地脚螺栓，螺栓定位,预埋安装,焊接固定 |  |
| 114 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.01 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 115 | 人工挖基坑土方 | m3 | 63.18 | 1.人工挖土方，满足施工规范及设计要求 |  |
| 116 | 土方人工装车 | m3 | 17.47 | 1.土方人工装车，满足施工规范及设计要求 |  |
| 117 | 土方外运 | m3 | 17.47 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 118 | 回填土方 | m3 | 45.71 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 119 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 0.65 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 120 | 警示盖帽 | 根 | 13 | 1.警示盖帽安装，挖土、安装固定、浇筑、捣固及养护 |  |
|  | 7x14ML型悬臂杆 |  |  |  |  |
| 121 | 灯杆 | 根 | 13 | 1.类型：悬臂式信号灯杆 | 1.与完成本项内容的所有材料（如灯杆、配管、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条、地脚螺栓等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 122 | 混凝土垫层 | m3 | 5.73 | 1.C15混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 123 | 垫层模板 | m2 | 12.48 | 1.垫层模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 124 | 混凝土基础 | m3 | 59.28 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 125 | 基础模板 | m2 | 148.2 | 1.基础模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 126 | 配管 | m | 34.45 | 1.硬塑料管，DN150，埋地，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 127 | 配管 | m | 39 | 1.电线管，TC50，暗配 |  |
|  |  |  |  | 配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 128 | 高强螺栓 | t | 1.294 | 1.交通标志牌地脚螺栓，螺栓定位,预埋安装,焊接固定 |  |
| 129 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.059 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 130 | 现浇构件钢筋：HRB400 φ12 | t | 0.626 | 1.HRB400 直径φ12钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 131 | 人工挖基坑土方 | m3 | 184.55 | 1.人工挖土方，满足施工规范及设计要求 |  |
| 132 | 土方人工装车 | m3 | 81.02 | 1.土方人工装车，满足施工规范及设计要求 |  |
| 133 | 土方外运 | m3 | 81.02 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 134 | 回填土方 | m3 | 103.53 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 135 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 1.3 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
|  | 7x10ML型悬臂杆 |  |  |  |  |
| 136 | 灯杆 | 根 | 21 | 1.类型：悬臂式信号灯杆 2.材质：Q235-B钢 3.规格尺寸：钢管立柱Φ（280~220）*8*7170，手孔加强管Φ（263~258）*8*694，横梁Φ（220~115）*6*10000 4.油漆品种：杆件热镀锌防腐处理，镀锌量600g/m2，并进行喷塑处理 5.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如灯杆、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条、地脚螺栓等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 137 | 混凝土垫层 | m3 | 6.07 | 1.C15混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 138 | 垫层模板 | m2 | 14.28 | 1.垫层模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 139 | 混凝土基础 | m3 | 70.88 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 140 | 基础模板 | m2 | 189 | 1.基础模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 141 | 配管 | m | 55.65 | 1.硬塑料管，DN150，埋地，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 142 | 配管 | m | 63 | 1.电线管，TC50，暗配配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 143 | 高强螺栓 | t | 1.484 | 1.交通标志牌地脚螺栓，螺栓定位,预埋安装,焊接固定 |  |
| 144 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.096 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 145 | 现浇构件钢筋：HRB400 φ12 | t | 1.011 | 1.HRB400 直径φ12钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 146 | 人工挖基坑土方 | m3 | 298.12 | 1.人工挖土方，满足施工规范及设计要求 |  |
| 147 | 土方人工装车 | m3 | 130.87 | 1.土方人工装车，满足施工规范及设计要求 |  |
| 148 | 土方外运 | m3 | 130.87 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 149 | 回填土方 | m3 | 167.24 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 150 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 2.1 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
|  | 7x8ML型悬臂杆 |  |  |  |  |
| 151 | 灯杆 | 根 | 2 | 1.类型：悬臂式信号灯杆 | 1.与完成本项内容的所有材料（如灯杆、配管、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条、地脚螺栓等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 152 | 配管 | m | 6 | 1.电线管，TC50，暗配配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 153 | 配管 | m | 5.3 | 1.硬塑料管，DN150，埋地，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 154 | 基础模板 | m2 | 15.6 | 1.基础模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 155 | 混凝土基础 | m3 | 5.07 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 156 | 混凝土垫层 | m3 | 0.45 | 1.C15混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 157 | 垫层模板 | m2 | 1.2 | 1.垫层模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 158 | 高强螺栓 | t | 0.141 | 1.交通标志牌地脚螺栓，螺栓定位,预埋安装,焊接固定 |  |
| 159 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.009 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 160 | 现浇构件钢筋：HRB400 φ12 | t | 0.096 | 1.HRB400 直径φ12钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 161 | 人工挖基坑土方 | m3 | 28.39 | 1.人工挖土方，满足施工规范及设计要求 |  |
| 162 | 土方人工装车 | m3 | 12.46 | 1.土方人工装车，满足施工规范及设计要求 |  |
| 163 | 土方外运 | m3 | 12.46 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 164 | 回填土方 | m3 | 15.93 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 165 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 0.2 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
|  | 交通配电 |  |  |  |  |
| 166 | 落地式控制箱 | 台 | 3 | 1.名称：交管动力配电箱 2.规格型号：定制 3.箱体安装、接线、接地、平衡分路负载、销链加油润滑 | 1.与完成本项内容的所有材料（如落地式控制箱、电缆、配线、配管等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 167 | 电缆 | m | 1020 | 1.名称：电缆 2.规格型号：YJV-5*16 3.安装方式：排管内敷设 4.开盘、检查、穿引线、架线盘、敷设、锯断、配合试验、临时封头、挂标牌、绝缘电阻测试等 |  |
| 168 | 电缆 | m | 7616 | 1.名称：电缆 2.规格型号：YJV-5*10 3.安装方式：排管内敷设 4.开盘、检查、穿引线、架线盘、敷设、锯断、配合试验、临时封头、挂标牌、绝缘电阻测试等 |  |
| 169 | 配线 | m | 1754.4 | 1.名称：电线 2.规格型号：RVV-3*2.5 3.开盘、检查、穿引线、架线盘、敷设、锯断、配合试验、临时封头、挂标牌、绝缘电阻测试等 |  |
| 170 | 配管 | m | 1754.4 | 1.PVC塑料管，Φ20*2.0mm，埋地，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 171 | 配管 | m | 1020 | 1.镀锌钢管Φ80*4.0mm，埋地，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 172 | 配管 | m | 146.2 | 1.PE管Φ50*2.5mm，埋地，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
|  | 防雷接地 |  |  |  |  |
| 173 | 避雷针 | 套 | 162 | 1.名称：避雷针制作、安装 2.材质：圆钢 3.规格型号：2m以内 4.安装方式：构筑物金属构架上 5.下料、针尖及针体加工、挂锡、校正、组焊、刷漆等(不包括底座加工) | 1.与完成本项内容的所有材料（如避雷针、接地极、接地母线等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 174 | 接地极 | 根 | 126 | 1.名称：接地极 2.材质：角钢 3.规格型号：50×50×5，长2.5m 4.安装方式：普通土 5.尖端及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接 |  |
| 175 | 接地母线 | m | 189.04 | 1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格型号：-50*4 4.挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯(机)、敷设、焊接、回填土夯实、 刷漆 |  |
|  | 信号灯线缆 |  |  |  |  |
| 176 | 电缆 | m | 23120 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：KVV-4*1.5 3.开盘、检查、架线盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 | 1.与完成本项内容的所有材料（如电缆、配管、电缆中间头等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 177 | 电缆中间头 | 个 | 473 | 1.名称：铜接线端子 2.规格型号：截面16mm以下 3.削线头、套绝缘管、焊接头、包缠绝缘带 |  |
| 178 | 配管 | m | 482.8 | 1.PE管Φ50*2.5mm，埋地，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 179 | 电缆 | m | 3264 | 1.名称：电缆 2.规格型号：YJV-3*4 3.安装方式：排管内敷设 4.开盘、检查、穿引线、架线盘、敷设、锯断、配合试验、临时封头、挂标牌、绝缘电阻测试等 |  |
|  | 流量统计系统 |  |  |  |  |
| 180 | 停车场管理设备 | 台 | 37 | 1.名称：流量统计雷达 2.规格：单方向检测不少于8车道，有效检测距离不小于200M。含不锈钢支架，抱箍等辅材 3.开箱检查、定位、安装、线缆连接、电气调试、指标测试 | 1.与完成本项内容的所有材料（如电缆、光缆、配线、停车场管理设备、杆上控制箱、交换机、收发器、其他电器等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 181 | 杆上控制箱 | 台 | 37 | 1.名称：室外小机箱 2.含空开，防雷模块,导轨等；具有防盗、防尘、防雨、防腐、防热、防冻功能 3.支架、横担、撑铁安装、箱体吊装固定、接线、接地、试运行 |  |
| 182 | 其他电器 | 台 | 37 | 1.名称：数据转换设备 2.道口信号机柜内设置，每套雷达配置一个 3.开箱检查、接线、接地、本体安装调试等 |  |
| 183 | 光缆 | m | 3740 | 1.名称：单模光缆 2.规格型号：4芯 3.检查光缆、清理管道、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放光缆、出口衬垫、封堵出口等 |  |
| 184 | 配线 | m | 3740 | 1.名称：电线 2.规格型号：RVV-3*1.5 3.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 |  |
| 185 | 配线 | m | 748 | 1.名称：电线 2.规格型号：RVVSP-2*1.0 3.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 |  |
| 186 | 双绞线缆 | m | 748 | 1.名称：网线 2.规格型号：CAT6 3.检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等 |  |
| 187 | 交换机 | 台 | 11 | 1.名称：八口百兆工业级交换机 2.8电口+1光口，网管型；每处道口信号机柜配置1台 3.开箱检查、接线、接地、本体安装调试等 |  |
| 188 | 收发器 | 台 | 37 | 1.名称：光纤收发器 2.1路数据+1路百兆以太网 3.开箱检查、接线、接地、本体安装调试 |  |
|  | 前端设备 |  |  |  |  |
| 189 | 监控摄像设备 | 台 | 34 | 1.名称：智能监控快球 2.规格：≥200W像素，≥1/1.9英寸，光学 变倍≥37倍 3.开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试 | 1.与完成本项内容的所有材料（如监控摄像设备、收发器、杆上控制箱、避雷针等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 190 | 监控摄像设备 | 台 | 3 | 1.名称：智能监控快球（备件） 2.开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试 |  |
| 191 | 收发器 | 台 | 1 | 1.名称：光纤收发器 2.1路数据+1路百兆以太网，单模单 纤 3.开箱检查、接线、接地、本体安装调试 |  |
| 192 | 杆上控制箱 | 台 | 37 | 1.名称：室外大机箱 2.具有防盗、防尘、防雨、防腐、防 热、防冻功能 3.支架、横担、撑铁安装、箱体吊装固定、接线、接地、试运行 |  |
| 193 | 避雷针 | 套 | 37 | 1.名称：电源/网络防雷器 2.支架、撑铁安装,设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地、单体调试等 |  |
|  | 配套材料 |  |  |  |  |
| 194 | 光缆 | m | 150 | 1.名称：单模光缆 2.规格型号： 6芯 3.检查光缆、清理管道、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放光缆、出口衬垫、封堵出口等 | 1.与完成本项内容的所有材料（如光缆、配线、双绞线缆等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 195 | 配线 | m | 555 | 1.名称：电线 2.规格型号：RVV-3*1.5 3.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 |  |
| 196 | 双绞线缆 | m | 555 | 1.名称：网线 2.规格型号：CAT6 3.检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等 |  |
|  | 1.5M寄生杆 |  |  |  |  |
| 197 | 标杆 | 根 | 37 | 1.名称：寄生杆 2.规格型号：1.5X0.5M 3.其他：详见设计及规范要求 4.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如标杆等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
|  | 前端设备 |  |  |  |  |
| 198 | 监控摄像设备 | 台 | 93 | 1.名称：900W高清视频摄像机 2.规格：有效像素≥900万；与摄像机匹配的百万像素高清镜头 3.含电源、镜头 4.开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试 | 1.与完成本项内容的所有材料（如监控摄像设备、收发器、杆上控制箱、避雷针、红绿灯信号检测器等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 199 | 监控摄像设备 | 台 | 10 | 1.名称：900W高清视频摄像机(备件） 2.规格：有效像素≥900万；与摄像机匹配的百万像素高清镜头 3.含电源、镜头 4.开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试 |  |
| 200 | 监控摄像设备 | 台 | 73 | 1.名称：900W高清视频摄像机（反向抓拍，人脸识别） 2.规格：有效像素≥900万；与摄像机匹配的百万像素高清镜头，大货车反向抓拍，人脸识别 3.开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试 |  |
| 201 | 监控摄像设备 | 台 | 7 | 1.名称：900W高清视频摄像机（反向抓拍，人脸识别）(备件） 2.规格：有效像素≥900万；与摄像机匹配的百万像素高清镜头，大货车反向抓拍，人脸识别 3.开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试 |  |
| 202 | 监控摄像设备 | 台 | 166 | 1.名称：900W高清视频摄像机防护罩普通 2.开箱检查、本体安装调试 |  |
| 203 | 监控摄像设备 | 台 | 166 | 1.名称：900W高清视频摄像机防护罩普通支架立柱式 2.开箱检查、划线、定位、打孔、安装、紧固 |  |
| 204 | 监控摄像设备 | 台 | 214 | 1.名称：补光灯 2.规格：闪光频率≥50Hz；35W/车道≤单台平均功耗≤50W/车道 3.开箱检查、固定、接线、本体安装调试 |  |
| 205 | 监控摄像设备 | 台 | 22 | 1.名称：补光灯（备件） 2.规格：闪光频率≥50Hz；35W/车道≤单台平均功耗≤50W/车道 3.开箱检查、固定、接线、本体安装调试 |  |
| 206 | 避雷针 | 套 | 166 | 1.名称：网络/电源防雷器 2.支架、撑铁安装,设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地、单体调试等 |  |
| 207 | 交换机 | 台 | 71 | 1.名称：交换机 2.规格：八口百兆，网管型 3.开箱检查、接线、接地、本体安装调试等 |  |
| 208 | 收发器 | 台 | 77 | 1.名称：光纤收发器(含成端) 2.规格：1路数据+1路百兆以太网 3.开箱检查、接线、接地、本体安装调试 |  |
| 209 | 杆上控制箱 | 台 | 15 | 1.名称：室外大机箱 2.具有防盗、防尘、防雨、防腐、防热、防冻功能 3.支架、横担、撑铁安装、箱体吊装固定、接线、接地、试运行 |  |
| 210 | 杆上控制箱 | 台 | 74 | 1.名称：室外小机箱 2.具有防盗、防尘、防雨、防腐、防热、防冻功能 3.支架、横担、撑铁安装、箱体吊装固定、接线、接地、试运行 |  |
| 211 | 监控摄像设备 | 台 | 15 | 1.名称：前端管理主机 2.清点、运输、安装就位、接地、绝缘电阻测定、安全防护、设备元件检查及校接线 |  |
| 212 | 红绿灯信号检测器 | 套 | 15 | 1.名称：红绿灯信号检测器 2.规格：12通道 3.开箱检查、定位、安装、线缆连接、电气调试、指标测试 |  |
|  | 附属材料 |  |  |  |  |
| 213 | 配线 | m | 1070 | 1.名称：电线 2.规格型号：RVVP-2*1.0 3.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 | 1.与完成本项内容的所有材料（如光缆、配线、双绞线缆等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 214 | 配线 | m | 13350 | 1.名称：电线 2.规格型号：RVVP-3*1.0 3.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 |  |
| 215 | 配线 | m | 4770 | 1.名称：电线 2.规格型号：RVV-3*1.5 3.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 |  |
| 216 | 双绞线缆 | m | 5870 | 1.名称：网线 2.规格型号：CAT6 3.检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等 |  |
| 217 | 光缆 | m | 9710 | 1.名称：单模光缆 2.规格型号：6芯 3.检查光缆、清理管道、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放光缆、出口衬垫、封堵出口等 |  |
|  | 后台设备 |  |  |  |  |
| 218 | 服务器 | 台 | 1 | 1.名称：接入服务器 2.规格：≥128G 3.开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等 | 1.与完成本项内容的所有材料（如服务器等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 219 | 服务器 | 套 | 2 | 1.名称：视频存储节点 2.规格：单机最大具备≥24个近线SAS/SATA接口，满配4T硬盘 3.开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等 |  |
| 220 | 服务器 | 套 | 2 | 1.名称：图片存储节点 2.规格：400T，满配硬盘 3.开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等 |  |
|  | 6.5×6M悬臂交通监控杆 |  |  |  |  |
| 221 | 标杆 | 根 | 1 | 1.名称：悬臂交通监控杆 2.材质：Q235-B钢 3.规格尺寸：6.5*6m 4.具体规格尺寸型号结构以设计图纸为准 5.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如标杆、配管、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条、地脚螺栓等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 222 | 基础模板 | m2 | 7.2 | 1.基础模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 223 | 混凝土基础 | m3 | 2.16 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 224 | 混凝土垫层 | m3 | 0.2 | 1.C15混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 225 | 垫层模板 | m2 | 0.56 | 1.垫层模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 226 | 地脚螺栓 | t | 0.048 | 1.交通标志牌地脚螺栓，螺栓定位,预埋安装,焊接固定 |  |
| 227 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.002 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 228 | 现浇构件钢筋：HRB400 φ12 | t | 0.018 | 1.HRB400 直径φ12钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 229 | 人工挖基坑土方 | m3 | 7.6 | 1.人工挖土方，满足施工规范及设计要求 |  |
| 230 | 土方人工装车 | m3 | 2.36 | 1.土方人工装车，满足施工规范及设计要求 |  |
| 231 | 土方外运 | m3 | 2.36 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 232 | 回填土方 | m3 | 5.24 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 233 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 0.1 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 234 | 配管 | m | 3 | 1.PVC管DN50，埋地，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
|  | 6.5×7M悬臂交通监控杆 |  |  |  |  |
| 235 | 标杆 | 根 | 2 | 1.名称：悬臂交通监控杆 2.材质：Q235-B钢 3.规格尺寸：6.5×7M 4.具体规格尺寸型号结构以设计图纸为准 5.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如标杆、配管、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条、地脚螺栓等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 236 | 配管 | m | 6 | 1.PVC管DN50，埋地，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 237 | 基础模板 | m2 | 14.4 | 1.基础模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 238 | 混凝土基础 | m3 | 4.32 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 239 | 混凝土垫层 | m3 | 0.39 | 1.C15混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 240 | 垫层模板 | m2 | 1.12 | 1.垫层模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 241 | 地脚螺栓 | t | 0.096 | 1.交通标志牌地脚螺栓，螺栓定位,预埋安装,焊接固定 |  |
| 242 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.005 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 243 | 现浇构件钢筋：HRB400 φ12 | t | 0.036 | 1.HRB400 直径φ12钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 244 | 人工挖基坑土方 | m3 | 15.2 | 1.人工挖土方，满足施工规范及设计要求 |  |
| 245 | 土方人工装车 | m3 | 4.71 | 1.土方人工装车，满足施工规范及设计要求 |  |
| 246 | 土方外运 | m3 | 4.71 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 247 | 回填土方 | m3 | 10.49 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 248 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 0.2 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
|  | 6.5×8M悬臂交通监控杆 |  |  |  |  |
| 249 | 标杆 | 根 | 5 | 1.名称：悬臂交通监控杆 2.材质：Q235-B钢 3.规格尺寸：6.5×8M 4.具体规格尺寸型号结构以设计图纸为准 5.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如标杆、配管、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条、地脚螺栓等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 250 | 配管 | m | 15 | 1.PVC管DN50，埋地，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 251 | 基础模板 | m2 | 36 | 1.基础模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 252 | 混凝土基础 | m3 | 10.8 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 253 | 混凝土垫层 | m3 | 0.98 | 1.C15混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 254 | 垫层模板 | m2 | 2.8 | 1.垫层模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 255 | 地脚螺栓 | t | 0.24 | 1.交通标志牌地脚螺栓，螺栓定位,预埋安装,焊接固定 |  |
| 256 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.012 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 257 | 现浇构件钢筋：HRB400 φ12 | t | 0.09 | 1.HRB400 直径φ12钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 258 | 人工挖基坑土方 | m3 | 38 | 1.人工挖土方，满足施工规范及设计要求 |  |
| 259 | 土方人工装车 | m3 | 11.58 | 1.土方人工装车，满足施工规范及设计要求 |  |
| 260 | 土方外运 | m3 | 11.58 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 261 | 回填土方 | m3 | 26.42 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 262 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 0.5 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
|  | 6.5×9M悬臂交通监控杆 |  |  |  |  |
| 263 | 标杆 | 根 | 14 | 1.名称：悬臂交通监控杆 2.材质：Q235-B钢 3.规格尺寸：6.5×9M 4.具体规格尺寸型号结构以设计图纸为准 5.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如标杆、配管、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条、地脚螺栓等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 264 | 配管 | m | 42 | 1.PVC管DN50，埋地，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 265 | 基础模板 | m2 | 126 | 1.基础模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 266 | 混凝土基础 | m3 | 47.25 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 267 | 混凝土垫层 | m3 | 4.05 | 1.C15混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 268 | 垫层模板 | m2 | 9.52 | 1.垫层模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 269 | 地脚螺栓 | t | 0.856 | 1.交通标志牌地脚螺栓，螺栓定位,预埋安装,焊接固定 |  |
| 270 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.048 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 271 | 现浇构件钢筋：HRB400 φ12 | t | 0.389 | 1.HRB400 直径φ12钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 272 | 人工挖基坑土方 | m3 | 140.71 | 1.人工挖土方，满足施工规范及设计要求 |  |
| 273 | 土方人工装车 | m3 | 51.3 | 1.土方人工装车，满足施工规范及设计要求 |  |
| 274 | 土方外运 | m3 | 51.3 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 275 | 回填土方 | m3 | 89.41 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 276 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 1.4 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
|  | 6.5×11M悬臂交通监控杆 |  |  |  |  |
| 277 | 标杆 | 根 | 4 | 1.名称：悬臂交通监控杆 2.材质：Q235-B钢 3.规格尺寸：6.5×11M 4.具体规格尺寸型号结构以设计图纸为准 5.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如标杆、配管、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条、地脚螺栓等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 278 | 配管 | m | 12 | 1.PVC管DN50，埋地，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 279 | 基础模板 | m2 | 36 | 1.基础模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 280 | 混凝土基础 | m3 | 13.5 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 281 | 混凝土垫层 | m3 | 1.16 | 1.C15混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 282 | 垫层模板 | m2 | 2.72 | 1.垫层模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 283 | 地脚螺栓 | t | 0.245 | 1.交通标志牌地脚螺栓，螺栓定位,预埋安装,焊接固定 |  |
| 284 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.014 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 285 | 现浇构件钢筋：HRB400 φ12 | t | 0.111 | 1.HRB400 直径φ12钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 286 | 人工挖基坑土方 | m3 | 40.2 | 1.人工挖土方，满足施工规范及设计要求 |  |
| 287 | 土方人工装车 | m3 | 14.66 | 1.土方人工装车，满足施工规范及设计要求 |  |
| 288 | 土方外运 | m3 | 14.66 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 289 | 回填土方 | m3 | 25.54 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 290 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 1.4 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
|  | 6.5×13M悬臂交通监控杆 |  |  |  |  |
| 291 | 标杆 | 根 | 1 | 1.名称：悬臂交通监控杆 2.材质：Q235-B钢 3.规格尺寸：6.5×13M 4.具体规格尺寸型号结构以设计图纸为准 5.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如标杆、配管、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条、地脚螺栓等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 292 | 配管 | m | 3 | 1.PVC管DN50，埋地，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 293 | 基础模板 | m2 | 11.4 | 1.基础模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 294 | 混凝土基础 | m3 | 5.42 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 295 | 混凝土垫层 | m3 | 0.44 | 1.C15混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 296 | 垫层模板 | m2 | 0.84 | 1.垫层模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 297 | 地脚螺栓 | t | 0.077 | 1.交通标志牌地脚螺栓，螺栓定位,预埋安装,焊接固定 |  |
| 298 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.004 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 299 | 现浇构件钢筋：HRB400 φ12 | t | 0.045 | 1.HRB400 直径φ12钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 300 | 人工挖基坑土方 | m3 | 13.85 | 1.人工挖土方，满足施工规范及设计要求 |  |
| 301 | 土方人工装车 | m3 | 5.86 | 1.土方人工装车，满足施工规范及设计要求 |  |
| 302 | 土方外运 | m3 | 5.86 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 303 | 回填土方 | m3 | 7.99 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 304 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 0.1 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
|  | 6.5×14M悬臂交通监控杆 |  |  |  |  |
| 305 | 标杆 | 根 | 36 | 1.名称：悬臂交通监控杆 2.材质：Q235-B钢 3.规格尺寸：6.5×14M 4.具体规格尺寸型号结构以设计图纸为准 5.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如标杆、配管、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条、地脚螺栓等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 306 | 配管 | m | 108 | 1.PVC管DN50，埋地，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 307 | 基础模板 | m2 | 410.4 | 1.基础模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 308 | 混凝土基础 | m3 | 194.94 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 309 | 混凝土垫层 | m3 | 15.88 | 1.C15混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 310 | 垫层模板 | m2 | 30.24 | 1.垫层模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 311 | 地脚螺栓 | t | 2.767 | 1.交通标志牌地脚螺栓，螺栓定位,预埋安装,焊接固定 |  |
| 312 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.13 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 313 | 现浇构件钢筋：HRB400 φ12 | t | 1.627 | 1.HRB400 直径φ12钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 314 | 人工挖基坑土方 | m3 | 498.64 | 1.人工挖土方，满足施工规范及设计要求 |  |
| 315 | 土方人工装车 | m3 | 210.82 | 1.土方人工装车，满足施工规范及设计要求 |  |
| 316 | 土方外运 | m3 | 210.82 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 317 | 回填土方 | m3 | 287.82 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 318 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 3.6 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
|  | 配套材料 |  |  |  |  |
| 319 | 电缆 | m | 250 | 1.名称：电缆 2.规格型号：YJV-3*16 3.安装方式：排管内敷设 4.开盘、检查、穿引线、架线盘、敷设、锯断、配合试验、临时封头、挂标牌、绝缘电阻测试等 | 1.与完成本项内容的所有材料（如电缆、双绞线缆等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 320 | 双绞线缆 | m | 25 | 1.名称：网线 2.规格型号：CAT6 3.检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等 |  |
|  | 前端设备 |  |  |  |  |
| 321 | 视频系统设备 | 台 | 1 | 1.名称：诱导屏（全彩） 2.规格：采用全点阵式全彩室外显示屏，像素中心 间距10MM，显示面积：2.56m(高)X3.84m(宽)=9.83M2，整屏分辨率：256点(高)X384点(宽) 3.含主控制器、电源组件及防雷组件 4.开箱检查、定位划线、设备组装、接线、本体安装调试等 | 1.与完成本项内容的所有材料（如视频系统设备、落地式控制箱等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 322 | 落地式控制箱 | 台 | 1 | 1.名称：室外机箱 2.具有防盗、防尘、防雨、防腐、防热、防冻功能 3.箱体安装、接线、接地、平衡分路负载、销链加油润滑 |  |
|  | 前端设备 |  |  |  |  |
| 323 | 监控摄像设备 | 台 | 14 | 1.名称：900W高清抓拍摄像机 2.900万，与摄像机匹配的百万像素高清镜头 3.含电源、镜头 4.开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试 | 1.与完成本项内容的所有材料（如监控摄像设备、收发器、杆上控制箱、避雷针、控制设备等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 324 | 监控摄像设备 | 台 | 14 | 1.名称：900W高清抓拍摄像机防护罩普通 2.开箱检查、本体安装调试 |  |
| 325 | 监控摄像设备 | 台 | 14 | 1.名称：900W高清抓拍摄像机支架立柱式 2.开箱检查、划线、定位、打孔、安装、紧固 |  |
| 326 | 监控摄像设备 | 台 | 1 | 1.名称：900W高清抓拍摄像机（备件） 2.规格：900万，与摄像机匹配的百万像素高清镜头 3.含电源、镜头、支架、防护罩 4.开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试 |  |
| 327 | 监控摄像设备 | 台 | 14 | 1.名称：LED补光灯 2.规格：闪光频率≥50Hz；35W/车道≤单台平均功 耗≤50W/车道 3.开箱检查、固定、接线、本体安装调试 |  |
| 328 | 监控摄像设备 | 台 | 1 | 1.名称：LED补光灯（备件） 2.规格：闪光频率≥50Hz；35W/车道≤单台平均功 耗≤50W/车道 2.开箱检查、固定、接线、本体安装调试 |  |
| 329 | 监控摄像设备 | 台 | 14 | 1.名称：LED闪光灯 2.规格：最大点亮时间≤2ms(可调节)；35W/车道 ≤单台平均功耗≤50W/车道 3.开箱检查、固定、接线、本体安装调试 |  |
| 330 | 监控摄像设备 | 台 | 1 | 1.名称：LED闪光灯（备件） 2.规格：最大点亮时间≤2ms(可调节)；35W/车道 ≤单台平均功耗≤50W/车道 3.开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试 |  |
| 331 | 监控摄像设备 | 台 | 14 | 1.名称：雷达测速仪 2.开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试 |  |
| 332 | 监控摄像设备 | 台 | 1 | 1.名称：雷达测速仪（备件） 2.开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试 |  |
| 333 | 避雷针 | 套 | 14 | 1.名称：网络/电源防雷器 2.支架、撑铁安装,设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地、单体调试等 |  |
| 334 | 交换机 | 台 | 3 | 1.名称：交换机 2.规格：八口百兆，网管型 3.开箱检查、接线、接地、本体安装调试等 |  |
| 335 | 控制设备 | 台 | 2 | 1.名称：前端管理主机 2.清点、运输、安装就位、接地、绝缘电阻测定、安全防护、设备元件检查及校接线 |  |
| 336 | 收发器 | 台 | 3 | 1.名称：光纤收发器(含成端) 2.规格：1路数据+1路百兆以太网 3.开箱检查、接线、接地、本体安装调试 |  |
| 337 | 杆上控制箱 | 台 | 2 | 1.名称：室外大机箱 2.具有防盗、防尘、防雨、防腐、防热、防冻 功能 3.开箱检查、接线、接地、本体安装调试 |  |
| 338 | 杆上控制箱 | 台 | 1 | 1.名称：室外小机箱 2.具有防盗、防尘、防雨、防腐、防热、防冻 功能 3.开箱检查、接线、接地、本体安装调试 |  |
|  | 附属材料 |  |  |  |  |
| 339 | 配线 | m | 840 | 1.电线，RVV-3*1.5，扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 | 1.与完成本项内容的所有材料（如配线、光缆、双绞线缆等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 340 | 配线 | m | 210 | 1.电线，RVVP-2*1.0，扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 |  |
| 341 | 双绞线缆 | m | 210 | 1.网线，CAT6，检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等 |  |
| 342 | 光缆 | m | 400 | 1.单模光缆，6芯，检查光缆、清理管道、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放光缆、出口衬垫、封堵出口等 |  |
|  | 6.5×13m悬臂L杆 |  |  |  |  |
| 343 | 标杆 | 根 | 1 | 1.类型：悬臂交通监控杆 2.材质：Q235-B钢 3.规格尺寸：6.5*13 5.具体规格尺寸型号结构以设计图纸为准 5.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如标杆、配管、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条、地脚螺栓等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 344 | 混凝土垫层 | m3 | 0.44 | 1.C15混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 345 | 垫层模板 | m2 | 0.96 | 1.垫层模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 346 | 混凝土基础 | m3 | 4.56 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 347 | 基础模板 | m2 | 11.4 | 1.基础模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 348 | 配管 | m | 3 | 1.PVC管DN50，埋地，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 349 | 高强螺栓 | t | 0.047 | 1.交通标志牌地脚螺栓，螺栓定位,预埋安装,焊接固定 |  |
| 350 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.005 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 351 | 现浇构件钢筋：HRB400 φ12 | t | 0.048 | 1.HRB400 直径φ12钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 352 | 人工挖基坑土方 | m3 | 14.2 | 1.人工挖土方，满足施工规范及设计要求 |  |
| 353 | 土方人工装车 | m3 | 6.23 | 1.土方人工装车，满足施工规范及设计要求 |  |
| 354 | 土方外运 | m3 | 6.23 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 355 | 回填土方 | m3 | 7.96 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 356 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 0.1 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
|  | 25m*2跨监控龙门架 |  |  |  |  |
| 357 | 标杆 | 套 | 1 | 1.名称：跨龙门架 2.规格型号：25m*2 3.具体规格尺寸型号结构以设计图纸为准 4.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如标杆、配管、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条、地脚螺栓等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 358 | 混凝土垫层 | m3 | 2.52 | 1.C15混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 359 | 垫层模板 | m2 | 4.32 | 1.垫层模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 360 | 混凝土基础 | m3 | 31.5 | 1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 361 | 承台模板 | m2 | 60 | 1.承台模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 362 | 现浇构件钢筋：HPB300 φ8 | t | 0.036 | 1.HPB300 直径φ8钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 363 | 现浇构件钢筋：HRB400 φ12 | t | 0.255 | 1.HRB400 直径φ12钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 364 | 挖基坑土方 | m3 | 80.31 | 1.挖三类土，装车，清理机下余土，工作面内排水，清理边坡等相关工作，满足施工规范及设计要求 |  |
| 365 | 土方装车 | m3 | 34.02 | 1.铲土装车,修理边坡,清理机下余土，满足施工规范及设计要求 |  |
| 366 | 土方外运 | m3 | 34.02 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1KM，满足施工规范及设计要求 |  |
| 367 | 回填土方 | m3 | 46.29 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 368 | 现浇混凝土包边 混凝土 | m3 | 0.6 | 1.C20混凝土包边浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 369 | 配管 | m | 3 | 1.PVC管DN50，埋地，配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 370 | 高强螺栓 | t | 0.229 | 1.交通标志牌地脚螺栓，螺栓定位,预埋安装,焊接固定 |  |

附件二、

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月               日

经营期限：

姓    名：        性别：       年龄：        职务：

系                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （盖章）

日  期：        年       月      日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义参加         (招标项目名称)的招标活动。代理人在该项目招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关行政及法律责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

投  标  人：               (公章)

法定代表人：              (签字或盖章)

身份证号：

委托代理人：                    (签字)

身份证号：

日      期：      年    月    日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

委托代理人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |