附件一、                     工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同数量 | 工作内容 | 价格组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.绿化工程 |  |  |  |  |
| 1 | 整理绿化用地 | m2 | 16950.5 | 整理绿化用地 | 1.与完成本项内容的所有材料（如泥炭土、肥料、黄沙等）均由乙方自备，费用包含在总造价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均包含在总造价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在总造价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在总造价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 2 | 土壤改良 | m2 | 16950.5 | 1.整理绿化用地 2.铺沙5cm厚，泥炭土每平方米2袋，6-7公斤/袋。原土均匀拌和30cm厚 3.在植物种植前，应对土壤理化性质进行分析，采用相应的土壤改良、施肥和置换客土等措施，使土壤具有满足园林栽植植物生长所需要的水、肥、气热的能力，并依据最终检测土壤检测报告进行土壤改良 |  |
| 3 | 种植土回（换）填(茶梅球） | 株 | 3 | 1.树穴口径小于等于80cm的使用泥碳土0.5袋，铺黄沙3厘米厚，土球直径(cm以内)60 |  |
| 4 | 种植土回（换）填（胡颓子+女贞球) | 株 | 67 | 1.树穴口径小于等于80cm的使用泥碳土0.5袋，铺黄沙3厘米厚，土球直径(cm以内)70 |  |
| 5 | 种植土回（换）填(北美海棠+寒绯樱） | 株 | 579 | 1.树穴口径小于等于160cm大于120厘米的使用泥碳土2袋，铺黄沙5厘米厚；土球直径(cm以内)140 |  |
| 6 | 种植土回（换）填（法桐） | 株 | 604 | 1.树穴口径小于等于200cm大于160厘米的使用泥碳土3袋，铺黄沙8厘米厚；土球直径(cm以内)200 |  |
| 7 | 种植土回（换）填（香樟+朴树） | 株 | 281 | 1.树穴口径大于200厘米的使用泥炭土4袋，铺黄沙10cm厚；土球直径(cm以内)280 |  |
| 9 | 栽植乔木 | 株 | 604 | 1.种类：法桐B 2.胸径或干径(cm)：φ22-24 3.株高(cm)：＞850 4.冠径(cm)：＞350,全冠 5.树形优美，苗围全冠，非截苗。分枝点2.8m,下高2.8m,移2年，二级分枝3-5分枝，带三级以上分枝 6.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 7.措施费用：树木支撑架、草绳绕树干 | 1.与完成本项内容的所有材料（如香樟、法桐、北美海棠、寒绯樱、路牙、篦子、矮生百慕大草坪等）均由乙方自备，费用包含在总造价中。2.与完成本项内容的所有施工、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均包含在总造价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在总造价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在总造价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 10 | 栽植乔木 | 株 | 244 | 1.种类：香樟B 2.胸径或干径(cm)：φ25-26 3.株高(cm)：＞800 4.冠径(cm)：＞400，全冠 5.全冠，树形优级美，不偏冠，移三年苗，不可使用截干苗，全冠移植，可适当疏剪四级以上小枝。枝下高220以上，移栽2年以上. 6.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 7.措施费用：树木支撑架、草绳绕树干 |  |
| 11 | 栽植乔木 | 株 | 39 | 1.种类：寒绯樱A 2.胸径或干径(cm)：15cm 3.株高(cm)：＞450cm, 4.冠幅(cm)：＞300cm，全冠 5.全冠，树形优级美，分支点＞1.8m 6.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 |  |
| 12 | 栽植乔木 | 株 | 28 | 1.种类：朴树A,丛生 2.胸径或干径(cm)： 3.株高(cm)：＞1200 4.冠径(cm)：＞550，全冠 5.全冠，分支数5杆以上（含5杆），单分支不小于12CM，特选，苗圃苗或二年移栽苗，全冠，非截干苗。实生苗，非拼栽苗。 6.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 7.措施费用：树木支撑架、草绳绕树干 |  |
| 8 | 栽植灌木 | 株 | 540 | 1.种类：北美海棠B 2.胸径或干径(cm)：胸径15 3.株高(cm)：＞350 4.冠径(cm)：＞250 5.全冠，苗圃苗，树形优级美，高杆，分枝点1.8m。 6.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 7.措施费用：树木支撑架、草绳绕树干 |  |
| 13 | 栽植灌木 | 株 | 5 | 1.种类：胡秃子B 2.胸径或干径(cm)： 3.株高(cm)：120-150 4.冠径(cm)：120-150，全冠 5.全冠，树形优级美 6.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 7.措施费用：树木支撑架、草绳绕树干 |  |
| 14 | 栽植灌木 | 株 | 62 | 1.种类：金冠女贞球 2.胸径或干径(cm)： 3.株高(cm)：＞120cm, 4.冠径(cm)：＞150cm 5.全冠，树形优级美， 6.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 7.措施费用：树木支撑架、草绳绕树干 |  |
| 15 | 栽植灌木 | 株 | 3 | 1.种类：茶梅球 2.胸径或干径(cm)： 3.株高(cm)：＞120cm, 4.冠径(cm)：＞120cm，全冠 5.全冠，树形优级美，自然整形近球型，不可造型修剪。 6.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 7.措施费用：树木支撑架、草绳绕树干 |  |
| 16 | 栽植色带 | m2 | 267 | 1.苗木、花卉种类：丰花月季 2.高度、冠幅：高度30~35cm，冠幅25-30cm 3.单位面积株数：25株/平方(容器苗） 4.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 |  |
| 17 | 栽植色带 | m2 | 92 | 1.苗木、花卉种类：宿根美女樱 2.高度、冠幅：高度20-25cm，冠幅15-20cm 3.单位面积株数：49株/平方(紫色） 4.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 |  |
| 18 | 栽植色带 | m2 | 566 | 1.苗木、花卉种类：小叶女贞（柠檬之光） 2.高度、冠幅：高度25-30cm，冠幅20-25cm 3.单位面积株数：25株/平方，容器苗 4.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 |  |
| 19 | 栽植色带 | m2 | 147.5 | 1.苗木、花卉种类：时令花卉 2.一年六换 3.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 |  |
| 20 | 栽植色带 | m2 | 126 | 1.苗木、花卉种类：欧石竹 2.高度、冠幅：高度15-20cm，冠幅15-20cm 3.单位面积株数：64株/平方(容器苗） 4.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 |  |
| 21 | 栽植色带 | m2 | 130 | 1.苗木、花卉种类：紫娇花 2.高度、冠幅：高度20-25cm，冠幅15-20cm 3.单位面积株数：49株/平方 4.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 |  |
| 22 | 栽植色带 | m2 | 4012 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠 2.高度、冠幅：高度25-30cm，冠幅20-25cm 3.单位面积株数：36株/平方(容器苗） 4.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 |  |
| 23 | 栽植色带 | m2 | 268 | 1.苗木、花卉种类：茶梅（红花） 2.高度、冠幅：高度25-30cm，冠幅20-25cm 3.单位面积株数：25株/平方(容器苗） 4.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 |  |
| 24 | 栽植色带 | m2 | 51 | 1.苗木、花卉种类：茶梅（矮梅红） 2.高度、冠幅：高度25-30cm，冠幅20-25cm 3.单位面积株数：25株/平方(容器苗） 4.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 |  |
| 25 | 铺种草皮 | m2 | 4575 | 1.苗木、花卉种类：矮生百慕大草坪 2.铺种方式：满铺，秋季播种黑麦草(每平方30g)。 4.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 |  |
| 26 | 栽植色带 | m2 | 1899 | 1.苗木、花卉种类：金叶石菖蒲 2.高度、冠幅：高度15-20cm，冠幅15-20cm 3.单位面积株数：64株/平方(容器苗苗） 4.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 |  |
| 27 | 栽植色带 | m2 | 3698 | 1.苗木、花卉种类：金森女贞 2.高度、冠幅：高度35-40cm，冠幅25-30cm 3.单位面积株数：25株/平方(容器苗苗） 4.养护期：一级养护，3个月成活养护，12个月保存养护 |  |
| 28 | 栽植色带 | m2 | 1119 | 1.苗木、花卉种类：千鸟花 2.高度、冠幅：高度30-35cm，冠幅25-30cm，定植规格。 3.单位面积株数：25株/平方(容器苗） 4.养护期：一级养护，3个月成活养护，13个月保存养护 |  |
| 29 | 玻璃钢格栅铺装 | m2 | 1413.36 | 1.部位：树池 2.盖板材料种类：玻璃钢树篦子 3.规格尺寸：2*2米 | 1.与完成本项内容的所有材料（如玻璃钢格栅、龟纹石、景石、树钢支撑架等）均由乙方自备，费用包含在总造价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在总造价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在总造价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在总造价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 30 | 点风景石 | t | 25 | 1.龟纹石，平均按照2.5t/m3。 2.景石块径0.8-1.8m，其中0.8-1.5占比85%，1.5-1.8占比15% |  |
| 31 | 树钢支撑架 | 套 | 885 | 1.树木支撑架 2.树棍桩长四脚桩 3.钢管 φ60 14 米+紧箍拉钩 4. 防腐油漆 面漆（绿色） |  |
|  | 2 绿化给水 |  |  |  |  |
| 1 | PE给水管 | m | 6501 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 de110，管道压力等级为1.0MPa 4.连接形式:热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:详施工图 | 1.与完成本项内容的所有材料（如PE管、混凝土、水阀、法兰、砖、砂浆、井盖、防腐漆等）均由乙方自备，费用包含在总造价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均包含在总造价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在总造价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在总造价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 2 | 钢套管 | m | 283 | 1.名称：镀锌管套管 2.规格：D159X4.5 3.内外防腐：埋地钢管应做好内外防腐,其中: 外防腐要求:手工除锈ST3级,采用新型高分子防腐涂料两布四油,防腐层漆膜干厚280~300μm;内防腐要求:均采用喷砂防锈Sa2.5级,防腐涂料刷两 道底漆、二道面漆,防腐层漆膜干厚度80~100μm。 |  |
| 3 | 套管C30砼包封 | m3 | 65.14 | 管道(渠)基础为混凝土平基，混凝土为预拌混凝土 C30。 |  |
| 4 | 取水阀 | 个 | 185 | 1.名称：取水阀 2.规格：DN20(3/4寸外螺纹接口),带取水杆 配套708阀箱 |  |
| 5 | 水表井 | 座 | 7 | 1.名称：法兰水表组成安装(带旁通管) 2.规格：DN100，参见图集07MS101-2-134,内含止回阀,，水表及闸阀,具体形式以业主要求为准 |  |
| 6 | 砌筑井 | 座 | 14 | 1.名称：砖砌立式闸阀井 2.规格型号：井内径1.20m 井室深1.50m 井深1.75m 3.六防双层球墨铸铁井盖、座D700，井盖750*950*190承载力能力D400，重125kg 4.普通混凝土砖（MU10）240*115*53 5.其他：详见设计及规范要求 |  |
| 7 | 人工挖沟槽土方 | m3 | 4420.68 | 1.土壤类别：三类土 2.开挖深度：2m内 |  |
| 8 | 土方人工装车 | m3 | 963.71 | 1.部位：人工挖基坑土方 2.人工装车 |  |
| 9 | 土方外运 | m3 | 963.71 | 1.自卸汽车配合运土 2.运距：场内 |  |
| 10 | 回填土方 | m3 | 2925.45 | 1.部位：槽坑 2.回填土方机械夯实 3.密实度要求：满足设计要求和验收规范 |  |
| 11 | 回填砂 | m3 | 982.37 | 1.填方材料品种：中粗砂 2.密实度要求：符合设计及施工规范要求 |  |
| 12 | 管道(渠)基础 砂基础 | m3 | 491.15 | 1.填方材料品种：中粗砂 2.密实度要求：符合设计及施工规范要求 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 注明：本合同总价包含了按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的费用，除《工程量清单》中注明的以外已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、小型机械、辅助材料及配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、文明施工、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，动力费用（燃油、电力等）；材料、设备二次倒运费用；工料机涨价引起的风险费用；赶工费；测量复核引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用。所有材料、机械设备的看护费用；管理费用;第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。报价方要提供合规增值税专用发票，因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等 。 |  |  |  |  |  |

附件二、

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月               日

经营期限：

姓    名：        性别：       年龄：        职务：

系                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     (盖章)

日  期：          年         月        日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

授权委托书

本授权委托书声明：我     (姓名)系       (投标人名称)的法定代表人，现授权委托    (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义参加

(招标项目名称)的招标活动。代理人在该项目招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关行政及法律责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

投  标  人：              (公章)

法定代表人：              (签字或盖章)

身份证号：

委托代理人：               (签字)

身份证号：

日      期：    年    月    日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

委托代理人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |