附件一：                   工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量 单位 | 数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2路基路面及其他 |  |  | 1）有效营业执照，营业范围涵盖机械租赁。 2）履约信用要求：投标人未被列入武汉市市政路桥有限公司、武汉市市政建设集团有限公司《失信企业黑名单》。 | / |
|  |  | 机动车道 |  |  |  |  |
| 001 | 下封层（1cm） | 清底、封层材料配置、喷洒施工等相关工作，满足设计及规、不含乳化沥青、中粗砂、矿粉、石屑材料费。 | m2 | 130524 |  |  |
| 002 | 粘层 | 清底、备料、喷洒施工等相关工作，满足设计及规范要求、不含乳化沥青材料费。 | m2 | 130524 |  |  |
| 003 | 碎石封层（1cm） | 清底、封层材料配置、喷洒施工等相关工作，满足设计及规、不含石油沥青、中粗砂、碎石材料费。 | m2 | 130524 |  |  |
| 004 | 沥青混凝土（6cm） | 清底、备料、摊铺、碾压等相关工作，满足设计及规范要求、不含沥青混凝土材料费。 | m2 | 130524 |  |  |
| 005 | 粘油层 | 清底、备料、喷洒施工等相关工作，满足设计及规范要求、不含乳化沥青材料费。 | m2 | 130524 |  |  |
| 006 | 沥青混凝土（4CM) | 清底、备料、摊铺、碾压等相关工作，满足设计及规范要求、不含沥青混凝土材料费。 | m2 | 130524 |  |  |
|  |  | 辅道 |  |  |  |  |
| 007 | 透层 | 清底、备料、喷洒施工等相关工作，满足设计及规范要求、不含乳化沥青、石屑材料费。 | m2 | 19073 |  |  |
| 008 | 碎石封层(1cm) | 清底、封层材料配置、喷洒施工等相关工作，满足设计及规、不含石油沥青、中粗砂、碎石材料费。 | m2 | 19073 |  |  |
| 009 | 沥青混凝土(8cm) | 清底、备料、摊铺、碾压等相关工作，满足设计及规范要求、不含沥青混凝土材料费。 | m2 | 19073 |  |  |
| 010 | 粘层 | 清底、备料、喷洒施工等相关工作，满足设计及规范要求、不含乳化沥青材料费。 | m2 | 19073 |  |  |
| 011 | 沥青混凝土(4cm) | 清底、备料、摊铺、碾压等相关工作，满足设计及规范要求、不含沥青混凝土材料费。 | m2 | 19073 |  |  |
|  |  | 非机动车道 |  |  |  |  |
| 012 | 透层 | 清底、备料、喷洒施工等相关工作，满足设计及规范要求、不含乳化沥青、石屑材料费。 | m2 | 27295 |  |  |
| 013 | 下封层（6mm) | 清底、封层材料配置、喷洒施工等相关工作，满足设计及规、不含乳化沥青、中粗砂、矿粉、石屑材料费。 | m2 | 27295 |  |  |
| 014 | 沥青混凝土(6cm） | 清底、备料、摊铺、碾压等相关工作，满足设计及规范要求、不含沥青混凝土材料费。 | m2 | 27295 |  |  |
| 015 | 粘层 | 清底、备料、喷洒施工等相关工作，满足设计及规范要求、不含乳化沥青材料费。 | m2 | 27295 |  |  |
| 016 | 沥青混凝土(4cm） | 清底、备料、摊铺、碾压等相关工作，满足设计及规范要求、不含沥青混凝土材料费。 | m2 | 27295 |  |  |
|  |  | 人行道 |  |  |  |  |
| 017 | 人行道整形碾压 | 放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压整平等相关工作。 | m2 | 31761.22 |  |  |
|  |  | 1.6现状村道保通路基路面 |  |  |  |  |
|  |  | 道路三 |  |  |  |  |
| 018 | 透层 | 清底、备料、喷洒施工等相关工作，满足设计及规范要求、不含乳化沥青、石屑材料费。 | m2 | 900 |  |  |
| 019 | 碎石封层(1cm） | 清底、封层材料配置、喷洒施工等相关工作，满足设计及规、不含石油沥青、中粗砂、碎石材料费。 | m2 | 900 |  |  |
| 020 | 粗粒式沥青混凝土(6cm） | 清底、备料、摊铺、碾压等相关工作，满足设计及规范要求、不含沥青混凝土材料费。 | m2 | 900 |  |  |
| 021 | 粘层 | 清底、备料、喷洒施工等相关工作，满足设计及规范要求、不含乳化沥青材料费。 | m2 | 900 |  |  |
| 022 | 细粒式沥青混凝土(4cm） | 清底、备料、摊铺、碾压等相关工作，满足设计及规范要求、不含沥青混凝土材料费。 | m2 | 900 |  |  |
| 注 明：1.按甲方图纸要求进行施工，粘层沥青喷洒量≥0.3kg/㎡，透层沥青喷洒量≥1kg/㎡，按图示尺寸以㎡据实结算，以甲方负责人签认的工程量为准。上表单价应包括但不限于：租赁期间，所投入机械设备、燃油、水电费、液压油、附属油、其他维修保养费用、进出场费、利润、增值税（专票）税金等费用，安全防护、保险费、作业质量缺陷修复、操作人员工资、现场食宿、人身意外险、环保、治安管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。沥青混凝土、中粗砂、石屑、矿粉、石油沥青、乳化沥青等主材由甲方提供。乙方按甲方施工进度要求准备相应施工机械设备，机械设备投入最低要求详见设备表附件二。 2.最终结算单价=除税单价*（1+税率），除税单价在合同履行期间不因任何原因进行调整，税率只根据国家税收政策进行调整。 3.上述数量为暂定量，甲方可根据实际需要进行数量增减。 |  |  |  |  |  |  |

附件二：

最低投入设备表

| 序号 | 机械名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自卸汽车 |  | 25t | 台 | 15 |
| 2 | 洒水车 |  | 箱体容量≥10m³ | 台 | 2 |
| 3 | 振动压路机 |  | YZ20 | 台 | 4 |
| 4 | 双钢轮压路机 |  | DD-110 | 台 | 2 |
| 5 | 胶轮压路机 |  | XP-300 | 台 | 2 |
| 6 | 沥青混凝土摊铺机 |  | RP701J | 台 | 2 |
| 7 | 稀浆封层车 |  | / | 台 | 1 |
| 8 | 全自动清扫车 |  | / | 台 | 1 |
| 9 | 沥青洒布车 |  | SX5160GLQ | 台 | 1 |
| 注明：以上设备种类及数量为施工时为满足现场施工进度的最低投入要求，乙方应根据甲方要求随时增加设备种类和数量。 |  |  |  |  |  |

附件三：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月               日

经营期限：

姓    名：        性别：       年龄：        职务：

系                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                           (盖章)

日  期：          年         月        日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义参加         (招标项目名称)的招标活动。代理人在该项目招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

投  标  人：                    (公章)

法定代表人：              (签字或盖章)

身份证号：

委托代理人：                    (签字)

身份证号：

日      期：       年       月       日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

委托代理人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |