附件一、                                                  工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同数量 | 不含增值税 单价（元） | 含增值税 单价（元） | 不含增值税 合价（元） | 含增值税 合价（元） | 增值税 税率 | 工作内容 | 价格组成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雨水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | HDPE缠绕结构壁管 （A型）D600 环刚度等级SN8 | m | 479.20 |  |  |  |  |  | 1.检查及清扫管材、切管、安装、上胶圈、对口、调直及其相关辅助工作 | 1、主材（橡胶圈、管材、碎石、中粗砂、标准砖、钢筋、井盖、混凝土、卵石等）由甲方提供，与完成本项内容的 其它所有辅材（塑料薄膜、圆钉、模板、镀锌铁丝、焊条、干混砌筑砂浆等）均 由乙方自备，费用包含在单价中。2、与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3、与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4、与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5、工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |  |
| 002 | HDPE缠绕结构壁管 （A型）D800 环刚度等级SN8 | m | 1272.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 | 承插式混凝土管（II级D1000） | m | 452.40 |  |  |  |  |  | 1.排管、下管、调直、找平、槽上搬运、选胶圈、清洗管口、套胶圈及其相关辅助工作 |  |  |
| 004 | 承插式混凝土管（II级D1200） | m | 494.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 | 企口式混凝土管（II级D1350） | m | 200.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 | 企口式混凝土管（II级D1500） | m | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 | 企口式混凝土管（II级D1800） | m | 248.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 008 | 碎石垫层（塑料管） | m3 | 529.20 |  |  |  |  |  | 1.摊铺、灌浆、夯实及其相关辅助工作 |  |  |
| 009 | 中粗砂垫层（塑料管） | m3 | 529.20 |  |  |  |  |  | 1.清底、浇筑、捣固(夯实)抹平、材料场内运输及其相关辅助工作 |  |  |
| 010 | 管侧、管顶回填中粗砂（塑料管） | m3 | 19323.20 |  |  |  |  |  | 1.回填、平整、夯实及其相关辅助工作 |  |  |
| 011 | 砂石基础（钢筋砼管基础） | m3 | 588.40 |  |  |  |  |  | 1.清底、挂线、调制砂浆、砌砖石、捣固、养生、材料运输 、清理场地及其相关辅助工作 |  |  |
| 012 | 管侧回填砂石（钢筋砼管） | m3 | 6820.80 |  |  |  |  |  | 1.回填、平整、夯实及其相关辅助工作 |  |  |
| 013 | 圆形混凝土雨水检查井（D1250） | 座 | 10.00 |  |  |  |  |  | 1.圆形混凝土雨水检查井φ1250 2.参照06MS201-3-15 埋深2.8m 3.六防(含防坠网）球墨铸铁井盖井座 重型 4.含木模板与支撑、脚手架等及其相关辅助工作 |  |  |
| 014 | 圆形混凝土雨水检查井（D1500） | 座 | 24.00 |  |  |  |  |  | 1.圆形混凝土雨水检查井φ1500 2.参照06MS201-3-17 埋深2.8m 3.六防(含防坠网）球墨铸铁井盖井座 重型 4.含木模板与支撑、脚手架等及其相关辅助工作 |  |  |
| 015 | 矩形直线混凝土雨水检查井（D1000） | 座 | 8.00 |  |  |  |  |  | 1.矩形直线混凝土雨水检查井（D1000） 2.参照06MS201-3-32 埋深3.4m 3.六防(含防坠网）球墨铸铁井盖井座 重型 4.含木模板与支撑、脚手架等及其相关辅助工作 |  |  |
| 016 | 矩形90°三通混凝土雨水检查井（D1000） | 座 | 4.00 |  |  |  |  |  | 1.矩形90°三通混凝土雨水检查井（D1000） 2.参照06MS201-3-34 埋深3.4m 3.六防(含防坠网）球墨铸铁井盖井座 重型 4.含木模板与支撑、脚手架等及其相关辅助工作 |  |  |
| 017 | 矩形直线混凝土雨水检查井（D1200） | 座 | 6.00 |  |  |  |  |  | 1.矩形直线混凝土雨水检查井（D1200） 2.参照06MS201-3-32 埋深3.6m 3.六防(含防坠网）球墨铸铁井盖井座 重型 4.含木模板与支撑、脚手架等及其相关辅助工作 |  |  |
| 018 | 矩形90°三通混凝土雨水检查井（D1200） | 座 | 6.00 |  |  |  |  |  | 1.矩形90°三通混凝土雨水检查井（D1200） 2.参照06MS201-3-34 埋深3.6m 3.六防(含防坠网）球墨铸铁井盖井座 重型 4.含木模板与支撑、脚手架等及其相关辅助工作 |  |  |
| 019 | 矩形直线混凝土雨水检查井（D1350） | 座 | 4.00 |  |  |  |  |  | 1.矩形直线混凝土雨水检查井（D1350） 2.参照06MS201-3-32 埋深3.8m 3.六防(含防坠网）球墨铸铁井盖井座 重型 4.含木模板与支撑、脚手架等及其相关辅助工作 |  |  |
| 020 | 矩形90°三通混凝土雨水检查井（D1350） | 座 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.矩形90°三通混凝土雨水检查井（D1350） 2.参照06MS201-3-34 埋深3.8m 3.六防(含防坠网）球墨铸铁井盖井座 重型 4.含木模板与支撑、脚手架等及其相关辅助工作 |  |  |
| 021 | 矩形直线混凝土雨水检查井（D1500） | 座 | 0.00 |  |  |  |  |  | 1.矩形直线混凝土雨水检查井（D1500） 2.参照06MS201-3-32 埋深4.0m 3.六防(含防坠网）球墨铸铁井盖井座 重型 4.含木模板与支撑、脚手架等及其相关辅助工作 |  |  |
| 022 | 矩形90°三通混凝土雨水检查井（D1500） | 座 | 0.00 |  |  |  |  |  | 1.矩形90°三通混凝土雨水检查井（D1500） 2.参照06MS201-3-34 埋深4.0m 3.六防(含防坠网）球墨铸铁井盖井座 重型 4.含木模板与支撑、脚手架等及其相关辅助工作 |  |  |
| 023 | 矩形直线混凝土雨水检查井（D1800） | 座 | 10.00 |  |  |  |  |  | 1.矩形直线混凝土雨水检查井（D1800） 2.参照06MS201-3-32 埋深4.2m 3.六防(含防坠网）球墨铸铁井盖井座 重型 4.含木模板与支撑、脚手架等及其相关辅助工作 |  |  |
| 024 | 矩形90°三通混凝土雨水检查井（D1800） | 座 | 2.00 |  |  |  |  |  | 1.矩形90°三通混凝土雨水检查井（D1800） 2.参照06MS201-3-34 埋深4.2m 3.六防(含防坠网）球墨铸铁井盖井座 重型 4.含木模板与支撑、脚手架等及其相关辅助工作 |  |  |
| 025 | 矩形直线混凝土雨水检查井（D2000） | 座 | 0.00 |  |  |  |  |  | 1.矩形直线混凝土雨水检查井（D2000） 2.参照06MS201-3-32 埋深4.4m 3.六防(含防坠网）球墨铸铁井盖井座 重型 4.含木模板与支撑、脚手架等及其相关辅助工作 |  |  |
| 026 | 圆形混凝土沉泥井（Φ1250） | 座 | 14.00 |  |  |  |  |  | 1.圆形混凝土沉泥井（Φ1250） 2.参照06MS201-3-126 埋深3.6m 3.六防(含防坠网）球墨铸铁井盖井座 轻型 4.含木模板与支撑、脚手架等及其相关辅助工作 |  |  |
| 027 | 边沟 0.5mX0.5m | m | 702.00 |  |  |  |  |  | 1. 0.5mX0.5m边沟。 2. 选用13ZJ302《地沟和盖板》20页C0605-1,其中沟宽L改为500mm;盖板换成球磨铸铁箅子，箅子上铺50mm厚卵石。 3.包括土方挖填、木模板与支撑及其相关辅助工作 |  |  |
| 028 | 素砼截水沟 0.5mX0.5m | m | 294.40 |  |  |  |  |  | 1.碎石装运、找平 2.木模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放、浇捣、养生及其相关辅助工作 |  |  |
| 029 | 素砼截水沟 1m*1m | m | 382.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030 | 素砼截水沟 2m*1.5m | m | 327.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031 | 路面雨水 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 032 | 双箅雨水口 | 座 | 120.00 |  |  |  |  |  | 1.双箅雨水口（球墨铸铁平箅） 2.详见图集16S518 含加固及其相关辅助工作 | 1、主材（橡胶圈、管材、碎石、中粗砂、标准砖、土工布、球墨铸铁平箅、混凝土、卵石、PE160等）由甲方提供，与完成本项内容的 其它所有辅材（塑料薄膜、圆钉、模板、镀锌铁丝、焊条、干混砌筑砂浆等）均 由乙方自备，费用包含在单价中。2、与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3、与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4、与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5、工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |  |
| 033 | 单箅雨水口 | 座 | 43.00 |  |  |  |  |  | 1.单箅雨水口（球墨铸铁平箅） 2.详见图集16S518 含加固及其相关辅助工作 |  |  |
| 034 | 单箅溢路流雨水口 | 座 | 110.00 |  |  |  |  |  | 1.单箅溢路流雨水口(球墨铸铁平箅) 2.详见图集16S518，及其相关辅助工作 |  |  |
| 035 | 承插式混凝土管（II级D300） | m | 1074.80 |  |  |  |  |  | 1.排管、下管、调直、找平、槽上搬运、选胶圈、清洗管口、套胶圈及其相关辅助工作 2.清底、混凝土浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输及其相关辅助工作 |  |  |
| 036 | PE渗排管 | m | 3266.80 |  |  |  |  |  | 1.透水管、排水管:放样、安置管道及其相关辅助工作 |  |  |
| 037 | 透水土工布 | m2 | 1725.20 |  |  |  |  |  | 1.定位、铺摊、固定及其相关辅助工作 |  |  |
| 038 | 雨水箱涵 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 039 | 碎石垫层 | m3 | 142.00 |  |  |  |  |  | 1.碎石装运、找平、摊铺及其相关辅助工作 | 1、主材（碎石、混凝土、无纺土工布、钢筋、中粗砂等）由甲方提供，与完成本项内容的 其它所有辅材（橡胶止水带、聚氨酯密封膏、石油沥青、低密度聚乙烯泡沫塑料等）均 由乙方自备，费用包含在单价中。2、与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3、与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4、与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5、工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |  |
| 040 | 素混凝土垫层 | m3 | 142.00 |  |  |  |  |  | 1.混凝土浇筑、捣固、抹平、养护及其相关辅助工作 |  |  |
| 041 | 箱涵底板 | m3 | 538.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 042 | 箱涵侧墙 | m3 | 590.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 043 | 箱涵顶板 | m3 | 514.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 044 | 现浇构件钢筋 | t | 1.68 |  |  |  |  |  | 1.钢筋制作、绑扎、安装及其相关辅助工作 |  |  |
| 045 | 现浇构件钢筋 | t | 67.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 046 | 现浇构件钢筋 | t | 65.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 047 | 现浇构件钢筋 | t | 74.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 048 | 现浇构件钢筋 | t | 42.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 049 | 变形缝 | m | 132.80 |  |  |  |  |  | 1.搭拆工作平台、敷设、固锚及焊接防水板,安装止水带(条)。 2.基层清理、混凝土浇筑及养护及其相关辅助工作 |  |  |
| 050 | 变形缝 | m | 246.80 |  |  |  |  |  | 1.熬制沥青、玛蹄脂,调配沥青麻丝、浸木丝板、拌合沥青砂浆,填塞、嵌缝、灌缝及其相关辅助工作 |  |  |
| 051 | 变形缝填充料 | m2 | 51.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 052 | 箱涵结构侧壁空隙回填中粗砂 | m3 | 2159.20 |  |  |  |  |  | 1.回填、平整、夯实及其相关辅助工作 |  |  |
| 053 | 箱涵进、出水口 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 054 | 砂石垫层（人工） | m3 | 867.68 |  |  |  |  |  | 1.清底、挂线、调制砂浆、砌砖石、捣固、养生、材料运输 、清理场地及其相关辅助工作 | 1、主材（碎石、混凝土、无纺土工布、钢筋、中粗砂、C20混凝土预制块等）由甲方提供，与完成本项内容的 其它所有辅材（木丝板、聚氨酯密封膏、石油沥青、PVC-U塑料管 φ100、干混抹灰砂浆等）均 由乙方自备，费用包含在单价中。2、与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3、与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4、与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5、工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |  |
| 055 | 挡土墙混凝土垫层 | m3 | 60.19 |  |  |  |  |  | 1.混凝土浇筑、捣固、抹平、养护及其相关辅助工作 |  |  |
| 056 | 混凝土基础 | m3 | 99.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 057 | 混凝土挡墙墙身 | m3 | 237.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 058 | 现浇构件钢筋 | t | 22.49 |  |  |  |  |  | 1.钢筋制作、绑扎、安装及其相关辅助工作 |  |  |
| 059 | 变形缝 | m | 70.40 |  |  |  |  |  | 1.聚氯乙烯胶泥:清缝、勾缝、隔纸、熬灌胶泥及其相关辅助工作 |  |  |
| 060 | 泄水管 φ100PVC-U | m | 30.80 |  |  |  |  |  | 1.清孔;熬涂沥青;绑扎、安装及其相关辅助工作 |  |  |
| 061 | 反滤层 | m3 | 39.60 |  |  |  |  |  | 1.整平;材料运输;填滤料成形及其相关辅助工作 |  |  |
| 062 | 胸墙 | m3 | 11.88 |  |  |  |  |  | 1.混凝土浇筑、捣固、抹平、养护及其相关辅助工作 |  |  |
| 063 | 进出水口护底 | m2 | 792.00 |  |  |  |  |  | 1.碎石铺设、找平、整形、压实、材料运输，混凝土浇筑、捣固、抹平、养护及其相关辅助工作 |  |  |
| 064 | 护坡 | m2 | 704.00 |  |  |  |  |  | 1.碎石铺设、找平、整形、压实、材料运输，混凝土预制块砌筑;勾缝;湿治养生及其相关辅助工作 |  |  |
| 065 | 现状管道改造 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066 | 现状污水检查井更换井盖并加固 | 座 | 17.00 |  |  |  |  |  | 1.水稳拌合、摊铺、找平、碾压、洒水养护、钢筋制作安装、预埋螺栓、混凝土浇筑、捣固、抹平、养护，井盖(篦)安装及其相关辅助工作 | 1、主材（水泥稳定碎石、钢筋、井盖、双篦雨水口、混凝土等）由甲方提供，与完成本项内容的 其它所有辅材（塑料薄膜、圆钉、模板、镀锌铁丝、焊条、钢纤维、模板等）均 由乙方自备，费用包含在单价中。2、与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3、与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4、与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5、工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |  |
| 067 | 现状雨水口单箅改双箅并加固 | 座 | 17.00 |  |  |  |  |  | 1.钢筋制安、混凝土浇筑、捣固、抹平、养护，井盖(篦)安装及其相关辅助工作 |  |  |
| 068 | 拆除现状雨水口井（人工） | 座 | 7.00 |  |  |  |  |  | 1.清理工作坑、安拆导链、剔口、吊管、清理管腔污泥、旧料就近堆放及其相关辅助工作 |  |  |
| 069 | 拆除现状D300雨水口连接管道（人工） | m | 56.00 |  |  |  |  |  | 1.清理工作坑、剔口、吊管、清理管腔污泥、旧料就近堆放及其相关辅助工作 |  |  |
| 070 | 其它 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 071 | 车行道检查井加固 | 座 | 106.00 |  |  |  |  |  | 1.水稳拌合、摊铺、找平、碾压、洒水养护、钢筋制作安装、铺装土工格栅、预埋螺栓、混凝土浇筑、捣固、抹平、养护及其相关辅助工作 | 1、主材（水泥稳定碎石、钢筋、土工格栅、混凝土等）由甲方提供，与完成本项内容的 其它所有辅材（圆钉、模板、镀锌铁丝、焊条、钢纤维、模板等）均 由乙方自备，费用包含在单价中。2、与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3、与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4、与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5、工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |  |
| 072 | 抽水台班 | 台班 | 288.00 |  |  |  |  |  | 1.抽水泵就位、抽水、移位及其相关辅助工作 |  |  |
| 073 | 电力电信工程 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 074 | 电力管群部分 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 075 | 长途专用塑料管道 4x4孔Φ200X10MPP管+2x1孔Φ100X5MPP管 | m | 1704.00 |  |  |  |  |  | 1.支架加工,绑扎,锉管内口,铺设塑料管,接续塑料管,试通及其相关辅助工作 | 1、主材（管材、高强度复合材料电缆支架、镀锌扁钢-50*4、接地角钢 50×50×5、、普通混凝土砖、500*500球墨铸铁水箅子、碎石、钢筋、井盖、混凝土、混凝土垫块等）由甲方提供，与完成本项内容的 其它所有辅材（塑料薄膜、圆钉、模板、镀锌铁丝、焊条、干混砌筑砂浆等）均 由乙方自备，费用包含在单价中。2、与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3、与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4、与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5、工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |  |
| 076 | 长途专用塑料管道 4x4孔Φ200X12增强型MPP管+2x1孔Φ100X6增强型MPP管 | m | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 077 | 长途专用塑料管道 2x4孔Φ200X12增强型MPP管 | m | 412.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 078 | 电力直通井 2.0m(W)x3.0m(L)x2.0m(H) | 座 | 23.00 |  |  |  |  |  | 1、名称：电力直通井； 2、规格型号：2.0m(W)x3.0m(L)x2.0m(H) 人行道采用隐形井盖，支架4层,层间距0.25m； 3、具体详见S05J06大样及说明 4、包括木模板、土方等及其相关辅助工作 |  |  |
| 079 | 电力三通井 2.0m(W)x3.0m(L)x2.0m(H) | 座 | 9.00 |  |  |  |  |  | 1、名称：电力三通井； 2、规格型号：2.0m(W)x3.0m(L)x2.0m(H) 人行道采用隐形井盖，横向间隔0.8m双侧交错布置； 3、具体详见S05J07大样及说明 4、包括木模板、土方等及其相关辅助工作 |  |  |
| 080 | 电力接户井 1.5m(W)x1.5m(L)x1.8m(H) | 座 | 7.00 |  |  |  |  |  | 1、名称：电力接户井； 2、规格型号：1.5m(W)x1.5m(L)x1.8m(H)； 3、具体详见S05J08大样及说明 4、包括木模板、土方等及其相关辅助工作 |  |  |
| 081 | 钢支架 8#镀锌槽钢 | 根 | 850.00 |  |  |  |  |  | 1.组对、螺栓连接、安装固定、立柱、托臂膨胀螺栓或焊接固定、螺栓固定,桥架修理及其相关辅助工作 |  |  |
| 082 | 塑料管 Φ150X4.0mm | m | 632.00 |  |  |  |  |  | 1.切管、组对、黏接,管道及管件安装,灌水试验及其相关辅助工作 |  |  |
| 083 | 接地母线 40*4 | m | 790.00 |  |  |  |  |  | 1.挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯(机)、敷设、焊接、回填土夯实、 刷漆及其相关辅助工作 |  |  |
| 084 | 接地极 L50x45x2500角钢 | 根 | 158.00 |  |  |  |  |  | 1.尖端及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接及其相关辅助工作 |  |  |
| 085 | 接地装置 | 组 | 26.00 |  |  |  |  |  | 1.接地电阻测试及其相关辅助工作 |  |  |
| 086 | 回填方（人工） | m3 | 2000.00 |  |  |  |  |  | 1.碎土,5m内就地取土,分层填土,洒水,打夯,平整及其相关辅助工作 |  |  |
| 087 | 基础底层、垫层 | m3 | 312.00 |  |  |  |  |  | 1.混凝土浇筑、捣固、抹平、养护及其相关辅助工作 |  |  |
| 088 | 管道包封 | m3 | 2709.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 089 | 电信群管部分 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 090 | 长途专用塑料管道 4x4孔双壁波纹管Φ110X5.0mm | m | 1584.00 |  |  |  |  |  | 1.支架加工,绑扎,锉管内口,铺设塑料管,接续塑料管,试通及其相关辅助工作 | 1、主材（管材、拉力环、标准砖、钢筋、井盖、混凝土等）由甲方提供，与完成本项内容的 其它所有辅材（塑料薄膜、圆钉、模板、镀锌铁丝、焊条、干混砌筑砂浆等）均 由乙方自备，费用包含在单价中。2、与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3、与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4、与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5、工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |  |
| 091 | 长途敷设镀锌钢管管道 4x4孔镀锌钢管Φ110X6.6mm | m | 154.80 |  |  |  |  |  | 1.锉管内口,铺设钢管,处理,试通及其相关辅助工作 |  |  |
| 092 | 长途敷设镀锌钢管管道 2x4孔镀锌钢管Φ110X6.6mm | m | 365.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 093 | 人（手)孔井 RK(I)-1-1 | 座 | 16.00 |  |  |  |  |  | 1、名称：通信小号直通人孔井； 2、规格型号：RK(I)-1-1 人行道采用隐形井盖； 3、机械挖基坑土方，人工修边及其相关辅助工作 |  |  |
| 094 | 人（手)孔井 RK(I)-1-2 | 座 | 7.00 |  |  |  |  |  | 1、名称：通信小号三通人孔井； 2、规格型号：RK(I)-1-2 人行道采用隐形井盖； 3、机械挖基坑土方，人工修边及其相关辅助工作 |  |  |
| 095 | 人（手)孔井 RK(I)-4-1 | 座 | 6.00 |  |  |  |  |  | 1、名称：通信接户井； 2、规格型号：RK(I)-4-1； 3、机械挖基坑土方，人工修边及其相关辅助工作 |  |  |
| 096 | 塑料管 Φ150X4.0mm | m | 472.00 |  |  |  |  |  | 1.切管、组对、黏接,管道及管件安装,灌水试验及其相关辅助工作 |  |  |
| 097 | 回填方（人工） | m3 | 2166.80 |  |  |  |  |  | 1.碎土,5m内就地取土,分层填土,洒水,打夯,平整及其相关辅助工作 |  |  |
| 098 | 基础底层、垫层 | m3 | 300.00 |  |  |  |  |  | 1.混凝土浇筑、捣固、抹平、养护及其相关辅助工作 |  |  |
| 099 | 管道包封 | m3 | 3368.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 山林驿站-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 回填方（人工） | m3 | 433.4 |  |  |  |  |  | 1.碎土,5m内就地取土,分层填土,洒水,打夯,平整及其相关辅助工作 | 1、主材（蒸压加气混凝土砌块砖、钢筋、混凝土等）由甲方提供，与完成本项内容的 其它所有辅材（塑料薄膜、圆钉、模板、镀锌铁丝、焊条、干混砌筑砂浆等）均 由乙方自备，费用包含在单价中。2、与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3、与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4、与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5、工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |  |
| 102 | 蒸压加气混凝土砌块墙 | m3 | 48.58 |  |  |  |  |  | 1.调、运、铺砂浆或运、搅拌、铺粘结剂,运、部分切割、安装砌块(砖),安放木砖、垫块,木楔卡固、刚性材料嵌缝。 |  |  |
| 103 | 垫层混凝土 | m3 | 10.75 |  |  |  |  |  | 1.混凝土浇筑、捣固、抹平、养护及其相关辅助工作 |  |  |
| 104 | 独立基础混凝土 | m3 | 20.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 基础梁混凝土 | m3 | 19.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 矩形柱混凝土 | m3 | 10.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 构造柱混凝土 | m3 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 圈梁混凝土 | m3 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 过梁混凝土 | m3 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 现浇构件钢筋 | t | 9.03 |  |  |  |  |  | 1.钢筋制作、绑扎、安装及其相关辅助工作 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二、

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月               日

经营期限：

姓    名：        性别：       年龄：        职务：

系                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：               (全称,公章)

日  期：      年       月        日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义领取         (招标项目名称)招标文件。代理人在领取该招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

投  标  人：          (全称,公章)

法定代表人：         (签字或盖章)

身份证号：

委托代理人：          (签字)

身份证号：

日    期：     年     月       日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

委托代理人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

- 授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系      (投标人名称)的法定代表人，现授权委托       （姓名）为本公司的合法代理人，以本公司名义参加             (招标项目名称)的招标文件的投标及合同的签订、履行直至完成。代理人在该项目招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关行政及法律责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

投  标  人：        (全称,公章)

法定代表人：       (签字或盖章)

身份证号：

委托代理人：           (签字)

身份证号：

日      期：   年  月   日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

委托代理人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |